|  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО # Кафедра #### "Инжиниринг силовых установок и транспортных средств" |
| --- | --- |

Курсовая работа №2

"Тягово-экономический расчёт трактора МТЗ-80"

Преподаватель Добрецов Р.Ю.

Студент группы   33225/5

Пуказов Я.Г.

Санкт-Петербург

2018

Содержание:

1. Техническое задание и краткая техническая характеристика трактора МТЗ-80……………………………3

2. Расчёт и построение тягово-экономических характеристик трактора

2.1 Расчёт и построение характеристики двигателя…………………………………………………………………………….…….4

2.2 План теоретических скоростей движения трактора……………………………………………….…..……………………...4

2.3 Тяговая характеристика трактора и коэффициент буксования………………………………………….…….5

2.4 Определение действительной скорости движения трактора……………………………………………….……….6

2.5 Полезная мощность на крюке……………….…………………………………………………………………………………………….…………………...7

2.6 Удельный расход топлива………………………………………………………………………………………………….……………………………………….7

2.7 Коэффициент полезного действия трактора……………………………………………………………………………………………7

3. Решение конкретной практической задачи………………………………………………………………………………………………………………………9

Литература

Приложения

1. Техническое задание и краткая техническая характеристика трактора МТЗ 80

Провести проверочный тягово-экономический расчёт трактора МТЗ-80 и оценить эффективность его использования при работе на целинной залежи с коэффициентом сопротивления качению трактора fгр=0,08 и коэффициентом сцепления φ=0,8.

Таблица 1

Характеристика трактора МТЗ-50Х

| Марка трактора | МТЗ-80 |
| --- | --- |
| Изготовитель | Минский тракторный |
| Назначение | Универсальный пропашной |
| Тяговый класс, тс | 1,4 |
| Габариты, мм: |  |
| длина | 3815 |
| ширина | 1970 |
| высота | 2470 |
| База, мм | 2370 |
| Колея, мм | 1200-1800 |
| Клиренс, мм | 650 |
| Масса конструктивная, кг | 3160 |
| Шаг трака, мм |  |
| Ширина трака, мм | 345 |
| Радиус ведущего колеса, мм | 786 |
| Передаточные числа трансмиссии: |  |
| I | 442,1 |
| II | 247,7 |
| III | 145,6 |
| IV | 118,6 |
| V | 100,1 |
| VI | 85,6 |
| VII | 69,6 |
| VIII | 58,8 |
| IX | 31,6 |
| R | 200,2 |
| RII | 117,6 |
| Ходоуменьшитель (на всех передачах) | 1,32 |
| Марка двигателя | Д-240 |
| Максимальная скорость трактора, км/ч | 25,25 |
| Максимальная скорость трактора, м/с | 7 |

2. Расчёт и построение тягово-экономических характеристик трактора

2.1 Расчёт и построение характеристики двигателя

Трактор МТЗ-80 имеет двигатель Д-240. В таблице 2 приводятся его внешняя скоростная характеристика.

Таблица 2

Характеристика двигателя трактора

| Двигатель |  |  | Мд max |  |  | Nд max | ωд max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-41 | ωд, рад/с | 163 | 170 | 190 | 210 | 230,4 | 248,2 |
|  | Nд, кВт | 42,5 | 44,3 | 48,9 | 52,64 | 55,2 | 0 |
|  | Мд, Н*м | 261 | 260,5 | 257,4 | 250,7 | 239,3 | 0 |
|  | Gт, кг/ч | 10,97 | 11,43 | 12,62 | 13,58 | 14,25 | 5 |
|  | Gтхх, кг/ч | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,84 | 5 |

Графики характеристики двигателя NД(ωД), MД(ωД), GT(ωД), GTXX(ωД) строятся в квадранте III(рис. 1) тягово-экономической характеристики трактора.

2.2 План теоретических скоростей движения трактора

Теоретическая скорость VT(м/с) движения трактора определяется при его работе на различных передачах включённых в коробке передач:

VT=ωД∙Гвкiтр,

Где

ωД –угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя, рад/с;

Гвк – радиус ведущего колеса, м;

iтр – передаточное число трансмиссии.

Передаточные числа трансмиссии приводятся в характеристики рассчитываемого трактора в таблице 1.

Поскольку теоретическая скорость VT движения трактора является на каждой передаче линейной функцией ωД, для построения плана скоростей достаточно вычислить лишь два значения VT при двух значения угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя, считаем при MДmax и MД=0.

Пример расчёта для ωД=170 рад/с при MДmax на первой передаче (iтр=442,1):

VT=170∙0,786442,1=0,3мс.

Результаты расчётов представлены в таблице 3, план теоретических скоростей движения трактора изображён во втором квадранте на рисунке 1.

Таблица 3

| Значения теор. ск-ти дв-я трактора Vт и силы тяги на ведущих колёсах Pk по передачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача | Vт, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | R | RII |
| ωдm, рад/с | 0,30 | 0,54 | 0,92 | 1,13 | 1,33 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | 4,23 | 0,67 | 1,14 |
| ωдmax, рад/с | 0,44 | 0,79 | 1,34 | 1,64 | 1,95 | 2,28 | 2,80 | 3,32 | 6,17 | 0,97 | 1,66 |
| Pk(Mдmax), Н | 126 010 | 70 601 | 41 500 | 33 804 | 28 531 | 24 398 | 19 838 | 16 759 | 9 007 | 57 062 | 33 519 |
| Pкр, Н | 123 530 | 68 121 | 39 020 | 31 324 | 26 051 | 21 918 | 17 358 | 14 280 | 6 527 | 54 582 | 31 039 |
| δ | - | - | - | - | - | 0,203 | 0,064 | 0,038 | 0,008 | - | - |

2.3 Тяговая характеристика трактора и коэффициент буксования

Тяговый баланс трактора:

Pк=Pкр+Pf,

где

Pк – сила тяги на колёсах или опорных ветвях гусеницы;

Pкр – сила тяги на крюке;

Pf – сила сопротивления качению трактора.

Расчёт ведётся для горизонтального участка при установившемся (равномерном) движении трактора.

Сопротивлением воздуха из-за малых скоростей движения пренебрегаем.

Так как сила тяги на ведущих колёсах прямо пропорциональна моменту двигателя Mд, для построения тяговой характеристики трактора Pк (Mд) достаточно определить только одно значение силы тяги, а именно при Mдmax.

Составляющие тягового баланса определяем следующим образом (на примере первой передачи):

Pк=Mд∙ηтр∙ηхч∙iтрГвк=260,5∙0,86∙1∙442,10,786=126 кН,

Где

ηтр=0,86 – КПД трансмиссии;

ηхч=1,0 – КПД ходовой части для колёсных тракторов.

Pf=fгр∙m∙g=0,08∙3160∙9,81=2,48 кН,

где

fгр = 0,08 –коэффициент сопротивления качению трактора на слежавшейся пахоте,

m = 3160 кг – масса трактора,

g = 9,81 –ускорение свободного падения.

Pкр=Pк-Pf=126-2,48=123,52 кН.

Результаты расчёт сведены в таблицу 3' и по этим результатам построен график Pк (Mд) вIVквадранте на рисунке 1. На этом же рисунке будет построен график зависимости коэффициента буксования от силы тяги на ведущих колёсах δ(Pк).

Коэффициент буксования определяется следующим образом (на примере шестой передачи):

δ=-0,05∙Pкφ∙Zвк∙ln1-Pкφ∙Zвк==-0,05∙21,2∙1030,8∙0,8∙3160∙9,81∙ln1-21,2∙1030,8∙0,8∙3160∙9,81=0,083

Следует помнить, что область работы тракторов обычно ограничивается допустимым буксованием движителя. Так для колёсных тракторов допустимый коэффициент буксования равен 0,16. Работа трактора с большим буксованием движителя непроизводительна и экономически не целесообразна. Приводит к потере управляемости трактором. Поэтому в эксплуатационной практике такой режим как правило не используется.

Строить характеристики будем для шестой передачи, так как скорость на ней подходит для решения практической задачи, а на I-V передачах осуществляется буксование трактора.

2.4 Определение действительных скоростей движения трактора

Отличие действительной скорости от теоретической обусловлено буксованием движителя, которое наиболее заметно при наличии большой силы тяги на крюке.

Действительная скорость V вычисляется по формуле (на примере шестой передачи):

V=Vт∙1-δ=1,50∙1-0,21=1,185мс

Дальше необходимо построить зависимость V (Pкр) в первом квадранте. При наличии δ>δдоп действительная скороть будет интенсивно падать из за недопустимого большого роста буксования движителя.

Действительные скорости движения тракторного агрегата определяются раздельно для каждой передачи (в нашем случае только для передач с VI по IX) в зависимости от силы тяги на ведущих колеса трактора. В соответствии с этим выбирается не менее 5 точек по силе тяги, мы возьмем при разных угловых скоростях. Результаты расчета представлены в таблице 5.

2.5 Полезная мощность на крюке

Мощность, развиваемая трактором на крюке (на примере шестой передачи и ωд=170 рад/с):

Nкр=Ркр∙V=21,9∙1,24=27,27 кВт.

2.6 Удельный расход топлива

Удельный расход топлива трактором в г/кВт ∙ час находиться по формуле (на примере шестой передачи и ωд=170 рад/с):

gт=1000∙GтNкр=1000∙11,4327,27=419,08 г/кВт∙ч  ,

где  Gт – часовой расход топлива в кг/ч.

2.7 Коэффициент полезного действия трактора

Коэффициент полезного действия трактора, как и любого другого механизма, определяется отношением полезной мощности к затраченной. Поскольку трактор – тяговая машина, полезной считается мощность на крюке, т.е. мощность, необходимая для перемещения прицепленного к трактору агрегата или прицепа. Таким образом, КПД трактора можно вычислить следующим образом (на примере шестой передачи и ωд=170 рад/с):

ηт=NкрNд=27,2744,3=0,62.

Таблица 5

Результаты расчётов тягово-экономической характеристики трактора

| Передача | Мд, Н*м | 0,00 | 239,30 | 250,70 | 257,40 | 260,50 | 261,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ωд, рад/с | 248,20 | 230,40 | 210,00 | 190,00 | 170,00 | 163,00 |
|  | Gт, кг/ч | 5,00 | 14,25 | 13,58 | 12,62 | 11,43 | 10,97 |
|  | Nд, кВт | 0,00 | 55,20 | 52,64 | 48,90 | 44,30 | 42,50 |
| I. | Pk I, Н | 0 | 115 755 | 121 269 | 124 510 | 126 010 | 126 252 |
|  | Pкр I, Н | -2 480 | 113 275 | 118 789 | 122 030 | 82 233 | 78 847 |
|  | Vт I, м/с | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 5 529 | 5 306 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V I, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр I, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт I, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт I | - | - | - | - | - | - |
| II. | Pk II, Н | 0 | 64 855 | 67 945 | 69 761 | 70 601 | 70 736 |
|  | Pкр II, Н | -2 480 | 62 375 | 65 465 | 67 281 | 68 121 | 68 256 |
|  | Vт II, м/с | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,52 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V II, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр II, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт II, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт II | - | - | - | - | - | - |
| III. | Pk III, Н | 0 | 38 122 | 39 938 | 41 006 | 41 500 | 41 579 |
|  | Pкр III, Н | -2 480 | 35 642 | 37 459 | 38 526 | 39 020 | 39 099 |
|  | Vт III, м/с | 1,34 | 1,24 | 1,13 | 1,03 | 0,92 | 0,88 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V III, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр III, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт III, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт III | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Pk IV, Н | 0 | 31 053 | 32 532 | 33 402 | 33 804 | 33 869 |
|  | Pкр IV, Н | -2 480 | 28 573 | 30 052 | 30 922 | 31 324 | 31 389 |
|  | Vт IV, м/с | 1,64 | 1,53 | 1,39 | 1,26 | 1,13 | 1,08 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V IV, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр IV, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт IV, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт IV | - | - | - | - | - | - |
|  | Pk V, Н | 0 | 26 209 | 27 458 | 28 192 | 28 531 | 28 586 |
|  | Pкр V, Н | -2 480 | 23 729 | 24 978 | 25 712 | 26 051 | 26 106 |
|  | Vт V, м/с | 1,95 | 1,81 | 1,65 | 1,49 | 1,33 | 1,28 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V V, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр V, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт V, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт V | - | - | - | - | - | - |
| VI. | Pk VI, Н | 0 | 22 413 | 23 480 | 24 108 | 24 398 | 24 445 |
|  | Pкр VI, Н | -2 480 | 19 933 | 21 000 | 21 628 | 21 918 | 21 965 |
|  | Vт VI, м/с | 2,28 | 2,12 | 1,93 | 1,74 | 1,56 | 1,50 |
|  | δ | 0,00 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,21 |
|  | V VI, м/с | 2,28 | 1,89 | 1,66 | 1,44 | 1,24 | 1,18 |
|  | Nкр VI, кВт | -5,65 | 37,71 | 34,87 | 31,17 | 27,27 | 25,99 |
|  | gт VI, г/кВт*ч | -884,65 | 377,89 | 389,44 | 404,90 | 419,08 | 422,03 |
|  | ηт VI | - | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
| VII. | Pk VII, Н | 0 | 18 223 | 19 091 | 19 602 | 19 838 | 19 876 |
|  | Pкр VII, Н | -2 480 | 15 743 | 16 612 | 17 122 | 17 358 | 17 396 |
|  | Vт VII, м/с | 2,80 | 2,60 | 2,37 | 2,15 | 1,92 | 1,84 |
|  | δ | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | V VII, м/с | 2,80 | 2,48 | 2,24 | 2,01 | 1,80 | 1,72 |
|  | Nкр VII, кВт | -6,95 | 38,97 | 37,17 | 34,47 | 31,18 | 29,95 |
|  | gт VII, г/кВт*ч | -719,30 | 365,71 | 365,37 | 366,12 | 366,59 | 366,31 |
|  | ηт VII | - | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| VIII. | Pk VIII, Н | 0 | 15 396 | 16 129 | 16 560 | 16 759 | 16 792 |
|  | Pкр VIII, Н | -2 480 | 12 916 | 13 649 | 14 080 | 14 280 | 14 312 |
|  | Vт VIII, м/с | 3,32 | 3,08 | 2,81 | 2,54 | 2,27 | 2,18 |
|  | δ | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | V VIII, м/с | 3,32 | 2,99 | 2,71 | 2,45 | 2,19 | 2,10 |
|  | Nкр VIII, кВт | -8,23 | 38,58 | 37,01 | 34,44 | 31,21 | 29,99 |
|  | gт VIII, г/кВт*ч | -607,68 | 369,36 | 366,97 | 366,38 | 366,18 | 365,79 |
|  | ηт VIII | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
| IX. | Pk IX, Н | 0 | 8 274 | 8 668 | 8 900 | 9 007 | 9 024 |
|  | Pкр IX, Н | -2 480 | 5 794 | 6 188 | 6 420 | 6 527 | 6 544 |
|  | Vт IX, м/с | 6,17 | 5,73 | 5,22 | 4,73 | 4,23 | 4,05 |
|  | δ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | V IX, м/с | 6,17 | 5,69 | 5,18 | 4,69 | 4,19 | 4,02 |
|  | Nкр IX, кВт | -15,31 | 32,98 | 32,08 | 30,10 | 27,37 | 26,31 |
|  | gт IX, г/кВт*ч | -326,58 | 432,10 | 423,32 | 419,31 | 417,57 | 416,89 |
|  | ηт IX | - | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  | Pk R, Н | 0 | 52 418 | 54 915 | 56 383 | 57 062 | 57 172 |
|  | Pкр R, Н | -2 480 | 49 938 | 52 435 | 53 903 | 54 582 | 54 692 |
|  | Vт R, м/с | 0,97 | 0,90 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,64 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V R, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр R, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт R, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт R | - | - | - | - | - | - |
|  | Pk RII, Н | 0 | 30 791 | 32 258 | 33 120 | 33 519 | 33 583 |
|  | Pкр RII, Н | -2 480 | 28 311 | 29 778 | 30 640 | 31 039 | 31 103 |
|  | Vт RII, м/с | 1,66 | 1,54 | 1,40 | 1,27 | 1,14 | 1,09 |
|  | δ | - | - | - | - | - | - |
|  | V RII, м/с | - | - | - | - | - | - |
|  | Nкр RII, кВт | - | - | - | - | - | - |
|  | gт RII, г/кВт*ч | - | - | - | - | - | - |
|  | ηт RII | - | - | - | - | - | - |

3. Решение конкретной практической задачи.

Тягово-экономическая характеристика дает представление о максимальных возможностях трактора при работе двигателя по внешней скоростной характеристике на рабочем диапазоне угловых скоростей.

Вспашка поля на слежавшейся пахоте, с характеристиками fгр=0,08, φ=0,8 и коэффициентом сопротивления качению опорных колес плуга fр=0,25. Глубина вспашки hр=0,12 м, скорость движения 1,8 м/с.

Данная скорость обеспечивается на шестой передаче.

В соответствии с графиком Pk(Mд) (Рис. 3) максимально возможная сила тяги при максимальном крутящем моменте на itcnjq передаче Pkmax=24,4 кН и Pкрmax=21,9 кН. Это дает основание выбрать для работы плуг ПН-4-35 (плуг навесной, предназначенный для работы с малой скоростью, до 8 км/ч, четырех корпусный – с шириной захвата 0,35 м).

Основанием для такого выбора является определение потребной силы Ркх на ведущих колесах трактора в заданных условиях.

Ркх=Ркрх+Рf

Ркрх=fpmpg+kphpbp+εhpbpV2

fp=0,2-0,4  - сопротивление качению опорных колес почвообрабатывающей машины;

mp- масса почвообрабатывающей машины, т;

kp=(30-50)кНм2 – удельное сопротивление на единицу поперечного сечения пласта;

hp- глубина обработки почвы, м;

bp- ширина захвата, м;

ε- силовой коэффициент, учитывающий свойства грунта и поверхности рабочих органов.

Т.к. плуг навесной fpmpg не учитывается.

εhpbpV2- это значение тоже не учитывается, так как оно сравнительно невелико и нет сведений об ε.

Рf = 2,4 кН определенно ранее при построении тягово-экономических характеристик.

Тогда:

Ркрх=kphpbp

Принимаем

kp=40кНм2

hp=0,2 м

bp=0,35 ∙4=1,4 м.

Получаем

Ркрх=11,2 кН;

Ркх=11,2+2,4=13,6 кН.

В соответствии с графиком (Рис. 1) Ркх=13,6 кН получается при Мдх=0,145 кН∙м

По полученному значению Ркх=13,6 кН   находим коэффициент буксования   δх=0,047   и скорость Vх=1,8 м/с.

Проведем горизонталь на графике скоростей на уровне Vт=1,8 м/с и определим угловую скорость ωдх=190 радс.

На характеристике двигателя намечаем пересечения точек найденного момента и угловой скорости и проводим через нее прямую, параллельную прямой Мд(ωд) внешней регуляторной ветви характеристики двигателя. Точки пересечения этой прямой с линией Мд=0 и кривой Мд(ωд) внешней скоростной характеристики ограничивают область частичной регуляторной ветви характеристики двигателя. Аналогично тому, как это сделано в области внешней регуляторной ветви характеристики двигателя, проводим прямые регуляторных ветвей характеристик Nд(ωд) и Gт(ωд) в области частичной регуляторной характеристики двигателя. Их пересечение с вертикалью, проходящей через точку ωдх=190радс определяет величины часового расхода топлива Gтх = 13 кг/ч и мощность двигателя Nдх =50 кВт в заданных условиях.

Определяем мощность на крюке Nкрх, удельный расход топлива gтх, КПД ηт, и Пр - производительность трактора.

Мощность на крюке: Nкрх = Ркрх∙V= 11,2∙ 2= 22,4 кВт

Удельный расход топлива: gтх=Gт∙1000Nкр=13∙100022,4=580,35гкВт∙ч

КПД трактора: ηт=NкрNд=22,450=0,45

Производительность трактора оценивается площадью (в гектарах), обрабатываемой в единицу времени(за час):

Пр=0,36∙bp∙V=0,36∙1,4∙1,8=0,9 га/час

Удельный расход топлива на единицу обрабатываемой поверхности:

gтпр=GтПр=130.9=14,5 кг/га

Расчет тех же параметров по внешней скоростной характеристике.

Значению Ркх=13,6 кН на шестой передаче соответствует прежнее значение

Мдх=0,145кН ∙ м, но по внешней ветви характеристики Мд(ωд) имеем ωдх=238радс и

Vтх=2,2м/с (7,92 км/ч).

Определенным раннее Ркх=13,6 кН и δх=0,047 соответствует действительная скорость на шестой передаче:

Vх=Vтх1-δх=2,2∙1-0,047=2 м/с

Полезная мощность на крюке: Nкр = Ркрх∙Vx = 13,6 ∙ 2 = 27,2 кВт

Полезная мощность тракторного агрегата возросла, но нарушены технологические требования, исходя из которых была назначена меньшая скорость Vт=1,8 мс.

Часовой расход топлива по внешней характеристике Gт =11,5 кг/ч

Удельный расход топлива: gтх=Gт∙1000Nкр=11,5∙100027,2=422,8гкВт∙ч

Удельный расход топлива на единицу обрабатываемой поверхности:

gтпр=GтПр=11,51=11,5 кг/га

Мощность двигателя Nдх =40 кВт.

КПД трактора: ηт=NкрNд=27,240=0,68

Производительность тракторного агрегата:

Пр=0,36∙bp∙V=0,36∙1,4∙2=1 га/час

Результаты расчётов сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Результаты расчёта

| Передача | Mд, кН∙м | Vт, м/с | Nкр, кВт | gт, гкВт∙ч | ηт | Пр, га/ч | Gт, кг/ч | gт пр, кг/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | 0,145 | 1,8 | 22,4 | 580,35 | 0,45 | 0,9 | 13 | 14,5 |
| V I по внешней характеристике | 0,145 | 2,2 | 27,2 | 422,8 | 0,68 | 1 | 11,5 | 11,5 |

Выводы:

При заданной скорости Vт=1,8 м/с работа трактора на шестой передаче возможно только на частичной регуляторной характеристике. При работе двигателя по внешней регуляторной характеристике нарушается условие заданной скорости. Хотя, несмотря на большую полезную мощность тракторного агрегата и большую производительность, при работе по внешней регуляторной характеристике гораздо меньше удельный расход топлива и выше КПД, чем при работе на частичных регуляторных характеристиках. Поэтому в целом можно производить работы двигателя на внешней регуляторной ветви характеристики.

Рисунки приведены в приложениях. Приложение 1 – Тягово-экономическая характеристика трактора. Пример построения на пятой передаче. Приложение 2 – решение конкретной практической задачи.

Литература

- Тягово-экономический расчет трактора: Методические указания/ Сост. Н.А.Носов,  В.Ю Павлов, А.Д.Самойлов; СПб. Гос.техн. ун-т, СПб, 1995. 30 с.

Рис.1 Графики характеристик двигателя Nдωд, Мдωд, Gтωд, Gтххωд

Рис.2. План теоретических скоростей движения трактора

Рис.3. Зависимости Pk(Мд) и δ(Pk)

Рис.4. Зависимость V(Pкр)

Рис.5. Зависимость Nкр(Pкр)

Рис.6. Зависимость gт(Pкр)

Рис.7. Зависимость n(Pкр)