Содержание

1. Энерго-кинематический расчет привода	5

1.1. Кинематическая схема привода	5

1.2. Выбор электродвигателя	5

1.3 Определение общего передаточного отношения и разбивка его по ступеням	6

1.4 Определение мощностей, вращающих моментов и частот вращения на валах привода	6

2. Расчет передач привода	13

2.1. Расчет зубчатых передач редуктора	13

2.1.1. Критерии работоспособности зубчатых передач	13

2.1.2. Результаты расчетов ЗП	15

3.Проектирование редуктора.	42

3.1 Проектный расчет валов и выбор подшипников качения.	42

3.2 Схема сил, действующих на привод (силовая схема)	46

3.3. Определение опорных реакций валов.	46

3.3.1 Быстроходный вал	47

3.3.2 Ось сателлита быстроходной ступени	49

3.3.3 Ось сателлита тихоходной ступени	50

3.3.4 Тихоходный вал	52

3.4 Проверочный расчет выходного вала на выносливость и статическую прочность.	53

3.5 Проверочный расчет подшипников качения.	58

3.5.1 Условия расчета	58

3.5.2 Результаты расчета	59

3.6 Проверочный расчет соединения «Шип – паз»	62

3.7 Проверочный расчет соединений “вал-ступица”	63

3.8 Расчёт шлицевых соединений	64

4. Выбор и проверочный расчет соединительных муфт.	65

5. Проектирование системы смазывания деталей передач и подшипников.	67

Литература	67

Приложения:

-Спецификация привода

-Спецификация редуктора

Введение

Целью курсового проекта является конструкторская документация силового электромеханического привода конвейера в соответствие с требованиями технического задания.

Конструкция привода включает асинхронный электродвигатель тип – АИР132М4, мощность Nном – 11 кВт, шиповую передачу, двухступенчатый планетарный редуктор, выходную зубчатую муфту и опорный элемент в виде сварной рамы. С целью получения наиболее рациональной компоновки проектируемого редуктора энерго-кинематический расчет привода, а также расчеты передач зацеплением проводились для трех вариантов разбивки общего передаточного отношения. Выбранный в качестве базового вариант №3 обеспечивает наряду с минимальной металлоемкостью наименьшие габаритные размеры редуктора, необходимую плавность работы.

В процессе проектирования диаметры валов редуктора определялись по результатам проектного расчета на "чистое" кручение. Проверочный расчет валов показал, что условие циклической прочности выполняется. Для соединения валов с колесами используется соединение вал-шестеря, а для полумуфт использованы стандартные призматические шпонки и шлицевые соединения, проверочные расчеты которых подтвердили их работоспособность.

Подшипники качения выбирались в соответствие с посадочными диаметрами валов в зависимости от типа и "быстроходности" передач. Результаты проверочных расчетов показали, что выбранные подшипники обладают достаточным ресурсом.

Редуктор имеет литой корпус, правая и левая части которого закрыты прижимными крышками посредством болтов. Рым-болты предназначены для транспортировки редуктора и его корпусных деталей.

Силовой привод монтируется на сварной раме, крепящейся к бетонному основанию анкерными болтами. Запрессовка шипа в входной вал редуктора осуществляется его охлаждением жидким воздухом. Для обеспечения безопасного обслуживания привода, вращающиеся элементы, должны быть закрыты защитными кожухами.

Смазывание редукторных передач и подшипниковых узлов осуществляется раздельно. Для смазки зубчатых передач используется масло И-40А ГОСТ 20799- 88 и применяется картерный способ - окунанием колес в масляную ванну, уровень которой контролируется маслоуказателем. Для залива масла в корпусе предусмотрена пробка-отдушины. Слив отработанного масла осуществляется через маслосливное отверстие в картере, закрытое резьбовой пробкой. Подшипники качения смазываются пластичной смазкой, набивка которой осуществляется при помощи пресс-масленок.

1. Энерго-кинематический расчет привода

1.1. Кинематическая схема привода

Рис. 1.1. Кинематическая схема привода: 1- электродвигатель; 2 – шиповое соединение; 3 - планетарный редуктор: Аh1a1b1Ah2a2b2; 4 – компенсирующая муфта

Таблица 1.1

Исходные данные

| Твых Нм | nвых об/мин | nс об/мин | Ресурс час | № режима | Реверс | РП | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 43 | 1500 | 3200 | 1 | есть | нет | КМ |

1.2. Выбор электродвигателя

Определим общий КПД привода:

ηобщ= ηсм* η2k-h2*ηПК6*ηЗМ2=0,98*0,982*0,996*0,982=0,85 ;

где  η2k-h=0,98  - потери в одной планетарной передаче 2k-h c одновенечным сателлитом; ηпк=0,99 – потери одной пары подшипников качения; ηЗМ=0,98 – потери в зубчатой муфте;  ηсм=0,98 – потери на разбрызгивание смазки.

Тогда требуемая мощность двигателя равна:

Nдв.треб. =Nвых.ηобщ= 3,14*nвых30*Твыхηобщ=3,14*4330*16000,85=8461 Вт

Выбираем асинхронный электродвигатель АИР132М4 [1, c.6]:

Nном. = 11 КВт с асинхронной частотой: nас = 1460 мин-1

1.3 Определение общего передаточного отношения и разбивка его по ступеням

Определим общее передаточное отношение:

Uобщ=Uред=nасnвых=146043=33,95

Разобьем передаточное число редуктора uред [2, c76]. Передаточное число быстроходной ступени:

uБ=3+0,2*uред-10=3+0,2*33,95-10=7,79

Тихоходная ступень:

uТ=uредuБ=33,957,79=4,36

Рассмотрим 3 варианта разбивки uред:

1. uБ=7,79; uТ=4,36

2. uБ=uБ1*1,1=7,79*1,1=8,57; uТ=uредuБ=33,958,57=3,96

3. uБ=uБ1*0,8=7,79*0,8=6,23; uТ=uредuБ=33,956,23=5,45

1.4 Определение мощностей, вращающих моментов и частот вращения на валах привода

Вариант разбивки №1:

Требуемая мощность двигателя:

Nдв.треб. =8461 Вт

Мощность на солнечной шестерни быстроходной ступени:

Na2=Nдв.треб.*ηУМ=8461*0,98=8292,42 Вт

Мощность на водиле быстроходной ступени:

Nh2=Na2 *η2k-h*ηПК2=8292*0,98*0,992=7964,85 Вт

Мощность на солнечной водиле тихоходной ступени:

Nh1=Nдв.треб. *ηобщ=8461*0,85=7201 Вт

Частота вращения двигателя:

nдв =  nас = 1460 мин-1

ωдв=π*nдв30=3,14*146030=152,81 с-1

Частота вращения солнечной шестерни быстроходной ступени:

na2=nac=1460обмин

ωа2=ωдв=152,81 с-1

Частота вращения водила быстроходной ступени:

nh2=na2uБ=14607,79=187,4 обмин

ωh2=π*nh230=3,14*187,430=19,61 с-1

Частота вращения водила тихоходной ступени:

nh1=nh2uT=187,44,36=43 обмин

ωh1=π*nh130=3,14*4330=4,5 с-1

Момент на вале двигателя:

Tдв=Nдв.треб.ωдв=8461152,58=55,37 Нм

Момент на солнечной шестерне быстроходной ступени:

Ta2=Nа2ωа2=8292,42152,81=54,26 Нм

Момент на водиле быстроходной ступени:

Th2=Nh2ωh2=7964,8519,61=406 Нм

Момент на водиле тихоходной ступени:

Th1=Nh1ωh1=72014,5=1600 Нм

Вариант разбивки №2:

Требуемая мощность двигателя:

Nдв.треб. =8461 Вт

Мощность на солнечной шестерни быстроходной ступени:

Na2=Nдв.треб.*ηум=8461*0,98=8292,42 Вт

Мощность на водиле быстроходной ступени:

Nh2=Na2 *η2k-h*ηПК2=8292*0,98*0,992=7964,85 Вт

Мощность на солнечной водиле тихоходной ступени:

Nh1=Nдв.треб. *ηобщ=8461*0,85=7201 Вт

Частота вращения двигателя:

nдв =  nас = 1460 мин-1

ωдв=π*nдв30=3,14*146030=152,81 с-1

Частота вращения солнечной шестерни быстроходной ступени:

na2=nac=1460обмин

ωа2=ωдв=152,81 с-1

Частота вращения водила быстроходной ступени:

nh2=na2uБ=14608,57=170,36 обмин

ωh2=π*nh230=3,14*170,3630=17,83 с-1

Частота вращения водила тихоходной ступени:

nh1=nh2uT=170,363,96=43 обмин

ωh1=π*na130=3,14*4330=4,5 с-1

Момент на вале двигателя:

Tдв=Nдв.треб.ωдв=8461152,58=55,37 Нм

Момент на солнечной шестерне быстроходной ступени:

Ta2=Nа2ωа2=8292,42152б81=54,26 Нм

Момент на водиле быстроходной ступени:

Th2=Nh2ωh2=7964,8517,8=446 Нм

Момент на водиле тихоходной ступени:

Th1=Nа1ωа1=72014,5=1600 Нм

Вариант разбивки №3:

Требуемая мощность двигателя:

Nдв.треб. =8461 Вт

Мощность на солнечной шестерни быстроходной ступени:

Na2=Nдв.треб.*ηУМ=8461*0,98=8292,42 Вт

Мощность на водиле быстроходной ступени:

Nh2=Na2 *η2k-h*ηПК2=8292*0,98*0,992=7964,85 Вт

Мощность на солнечной водиле тихоходной ступени:

Nh1=Nдв.треб. *ηобщ=8729*0,85=7201 Вт

Частота вращения двигателя:

nдв =  nас = na2=1460 мин-1

ωдв=ωа2=π*nдв30=3,14*146030=152,81 с-1

Частота вращения водила быстроходной ступени:

nh2=na2uБ=14606,23=234,25 обмин

ωh2=π*nh230=3,14*234,2530=24,5 с-1

Частота вращения водила тихоходной ступени:

nh1=nh2uT=234,255,45=43 обмин

ωh1=π*na130=3,14*4330=4,5 с-1

Момент на вале двигателя:

Tдв=Nдв.треб.ωдв=8461152,58=55,37 Нм

Момент на солнечной шестерне быстроходной ступени:

Ta2=Nа2ωа2=8292,42152,58=54,26 Нм

Момент на водиле быстроходной ступени:

Th2=Nh2ωh2=7964,8524,5=325,85 Нм

Момент на водиле тихоходной ступени:

Ta1=Nа1ωа1=72014,5=1600 Нм

Результаты расчета сведены в таблицу:

Таблица 1.2

Результаты энерго-кинематического расчета

- 1-ый вариант разбивки Uобщ

- 2-ой вариант разбивки Uобщ

- 3-ий вариант разбивки Uобщ

2. Расчет передач привода

2.1. Расчет зубчатых передач редуктора

2.1.1. Критерии работоспособности зубчатых передач

1. Контактная выносливость

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию контактной выносливости, с целью предупреждения усталостного выкрашивания зубьев.

Условие расчета: σН ≤ [σН]

Расчетное контактное напряжение определяется из выражения [2, с.149]:

σH=1,18ZHβEпр⋅T1⋅KHd12⋅b2⋅sin2αuф+1uф; где ZHβ=KHα⋅cos2βεα– коэффициент повышения прочности по контактным напряжениям косозубых передач по сравнению с прямозубыми [2, с. 149]; Кнα= 1,07 (при V до 5 м/с и 8-й степени точности) – учитывает неравномерность нагружения зубьев [2, с.149, табл. 8.7]; Епр – приведенный модуль упругости; uф – фактическое передаточное число; Kн=Kнβ*Кнv – коэффициент расчетной нагрузки; Кнv=1,12 – динамический коэффициент [2, с.131, табл. 8.3]; Kнβ=1,07 – коэффициент концентрации нагрузки по ширине зуба.

Допускаемые контактные напряжения (шестерни и колеса) определяются из выражения: [Ϭн]i = Ϭн0iSн*KHLi; где Ϭн0i = предел выносливости при отнулевом цикле изменения напряжений (R=0), Мпа; Sн=1,2 – коэффициент безопасности в случае закалки ТВЧ; KHLi – коэффициент долговечности колес; (i=1 – для шестерни, i=2 – для колеса).

2. Изгибная выносливость

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию выносливости при изгибе, с целью предупреждения усталостной поломки зубьев.

Условие расчета: ϬF≤ [ϬF]

где ϬF – расчетные напряжения изгиба определяются из выражения; [ϬF] – допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость;

ϬF = YFiZFβFt/(b2m)KF≤[ϬF]i (i=1;2);

где ZFβ = KFaYβ/ɛa – коэффициент повышения прочности по напряжениям косозубых передач по сравнению с прямозубыми; KFa– учитывает неравномерность нагружения зубьев [2, с.149, табл. 8.7]; Yβ = 1-β/140 – учитывает повышение изгибной прочности непосредственно за счет угла β; KF = KFβ ∙ KFV – коэффициент расчетной нагрузки; YFi – коэффициенты формы зуба – определяются по [2, с.140, рис.8.20] в соответствие с эквивалентными числами зубьев (для шестерни и колеса)

Определение допускаемых напряжений при расчете на изгиб

σFi=σF0isF⋅KFC⋅KFC; σF0i – предел изгибной выносливости при отнулевом цикле изменения напряжений: R = 0; [sF] = 1,55…1,75 – коэффициент безопасности; KFC – учитывает реверсивность нагрузки: при односторонней нагрузке KFC = 1,0; при реверсивной

нагрузке KFC = 0,7…0,8;

3. Контактная прочность

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию статической контактной прочности, с целью предупреждения пластического обмятия зубьев.

Условие расчета: σНmax ≤ [σНmax] (зависит от термообработки);

Где σHmax=σHβ; β* = 2,4 — коэффициент перегрузки;

4. Изгибная прочность

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию статической изгиб

ной прочности, с целью предупреждения статической поломки зубьев.

Условие расчета: σFmax ≤ [σFmax] (зависит от термообработки);

гдеσFmax=σF⋅β;

Расчет передач будем проводить, используя указанные выше критерии работоспособности зубчатых передач, в программе Made2008.

2.1.2. Результаты расчетов ЗП

Расчет планетарной передачи

Расчет передач ведется отдельно для внешнего ("a –g") и внутреннего ("b –g") зацеплений, при этом в качестве энерго-кинематических параметров подставляются значения частоты (и момента) в относительном (т.е. при остановленном водиле) движении.

Вариант разбивки №1

Исходные данные для расчета внешнего зацепления a-g быстроходной ступени в программе Made2008

Из условия соосности : = 7,79-12=2,895

Энерго-кинематические параметры передач в относительном движении (относительно водила):

где a – солнечная шестерня; g – сателлит;

Рис. 2.1. Схема для расчета внешнего зацепления планетарной коробки передач

nh=naiahb=1460/7,79 = 187 об/мин

n1=na-nh=1460-187=1273 об/мин

T1=TanwΩ=54,263*1,08=19,53 Нм

где Ω – коэффициент неравномерности нагрузки на сателлиты. [3, с.116-117].

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 19+2*55 = 129

19+1293 – не целое число;

Пусть za = 23; тогда zg = 23*2,895 = 67;

zb = za+2zg = 23+2*67 = 157;

23+1573=60-целое число;

Вывод: условие сборки выполняется.

Результаты проверочного расчета внешнего зацепления a-g

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g быстроходной ступени

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=187*15767=438,19 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=54,26*673*23*1,08=56,9 Нм;

где g – сателлит; b - эпицикл

Рис. 2.2. Схема для расчета внутреннего зацепления планетарной коробки передач

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

Исходные данные для расчета внешнего зацепления a-g тихоходной ступени

Из условия соосности : = 4,35-12=1,175;

Энерго-кинематические параметры передач в относительном движении:

nh=naiahb=187/4,35 = 43 об/мин

n1=na-nh=187-43=144 об/мин

T1=Ta1nwΩ=4063*1,08=146,16 Нм

где Ω – коэффициент неравномерности нагрузки на сателлиты.

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 18+2*21 = 60

18+603 =26;

Вывод: условие сборки выполняется.

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g тихоходной ступени

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=43*6021=122,86 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=406*213*18*1,08=170,52 Нм;

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

Вариант разбивки №2

Исходные данные для расчета внешнего зацепления a-g быстроходной ступени

Из условия соосности : = 8,57-12=3,285

Энерго-кинематические параметры передач в относительном движении (относительно водила):

где a – солнечная шестерня; g – сателлит;

Рис. 2.3. Схема для расчета внешнего зацепления планетарной коробки передач

nh=naiahb=1460/8,57 = 170,36 об/мин

n1=na-nh=1460-170,36=1289,64 об/мин

T1=TanwΩ=54,263*1,08=19,53 Нм

где Ω – коэффициент неравномерности нагрузки на сателлиты.

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 22+2*73 = 168

22+1683 – не целое число;

Пусть za = 23; тогда zg = 23*3,285 = 76;

zb = za+2zg = 23+2*76 = 175;

23+1753=66-целое число;

Вывод: условие сборки выполняется.

Результаты проверочного расчета внешнего зацепления a-g

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g быстроходной ступени

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=170*17576=391,45 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=54,26*763*23*1,08=64,6 Нм;

где g – сателлит; b - эпицикл

Рис. 2.4. Схема для расчета внутреннего зацепления планетарной коробки передач

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

Исходные данные для расчета внешнего зацепления a-g тихоходной ступени

Из условия соосности : = 3,96-12=0,98;

Энерго-кинематические параметры передач в относительном движении:

nh=naiahb=170/3,96 = 43 об/мин

n1=na-nh=170-43=127 об/мин

T1=Ta1nwΩ=4463*1,08=160,56 Нм

где Ω – коэффициент неравномерности нагрузки на сателлиты.

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 18+2*18 = 54

18+543 =24;

Вывод: условие сборки выполняется.

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g тихоходной ступени

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=43*5418=129 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=446*183*18*1,08=160,56 Нм;

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

Вариант разбивки №3

Исходные данные для расчета внешнего зацепления a-g быстроходной ступени

Из условия соосности : = 6,23-12=2,115

Энерго-кинематические параметры передач в относительном движении:

nh=naiahb=1460/6,23 = 234,35 об/мин

n1=na-nh=1460-234=1226 об/мин

T1=TanwΩ=54,263*1,08=19,5 Нм

где Ω – коэффициент неравномерности нагрузки на сателлиты.

где a – солнечная шестерня; g – сателлит;

Рис. 2.5. Схема для расчета внешнего зацепления планетарной коробки передач

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 23+2*49 = 121

23+1213=48 -целое число;

Вывод: условие сборки выполняется.

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g быстроходной ступени (см. рис.2.2.)

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=234*12149=577,84 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=54,26*493*23*1,08=41,61 Нм;

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

Исходные данные для расчета внешнего зацепления a-g тихоходной ступени

Из условия соосности : = 5,45-12=1,73;

Энерго-кинематические параметры передач в относительном движении:

nh=naiahb=234,25/5,45 = 43 об/мин

n1=na-nh=234-43=191 об/мин

T1=Ta1nwΩ=3253*1,08=117 Нм

где Ω – коэффициент неравномерности нагрузки на сателлиты.

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 19+2*33 = 85

25+633 – не целое число;

Пусть za = 20; тогда zg = 20*1,73 =34;

zb = za+2zg = 20+2*34 = 88;

20+883=36-целое число;

Вывод: условие сборки выполняется.

Результаты проверочного расчета внешнего зацепления a-g

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g тихоходной ступени

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=43*8834=112 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=324,85*343*20*1,08=198,8 Нм;

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

2.1.3 Анализ результатов расчета и выбор базового варианта

Эскизы технического предложения

Рис.2.6. 1-й вариант разбивки ( iпп11=7,79;iпп2(1)=4,35)

Рис.2.7. 2-й вариант разбивки ( iпп12=8,57;iпп2(2)=3,96)

Рис.2.8. 3-й вариант разбивки ( iпп13=6,23; iпп2(3)=5,45)

При анализе результатов нужно обращать внимание на желательное равенство (примерное) диаметров корончатых колес (для обеспечения смазывания колес обеих ступеней окунанием)

Вывод: В результате анализа полученных вариантов (см. таблицу 3) можно рекомендовать 3-ий вариант, как наиболее компактный, но ни один из вариантов не отвечает требованию примерного равенства диаметров корончатых колес. В связи с этим проведем пересчет быстроходной ступени 3 – его варианта.

Таблица 4

Таблица результатов расчета зубчатых передач

(для выбора базового варианта)

| Расчетный параметр | Вариант №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчатое колесо | a2 | g2 |  |  | b2 | a1 | g1 |  |  |  | b1 |
| i | 2,91 |  | 2,34 |  |  | 1,17 |  |  | 2,06 |  |  |
| Частота вращения в относительном движении n1, об/мин | 1273 | 438,2 |  |  | - | 144 | 122,8 |  |  |  | - |
| Частота вращения водила nh, об/мин | 187,4 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| Момент в зацеплении, T1, Нм | 19,5 |  |  | 56,9 |  | 146,2 |  | 170,5 |  |  |  |
| Число зубьев, z | 23 | 67 |  |  | 157 | 18 | 21 |  |  |  | 60 |
| Модуль, m | 1,5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Межосевое расстояние, aw | 67,5 |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  |  |  |
| Относительная ширина зубчатого венца, ψbdi | 0,551 |  |  | 0,189 |  | 0,685 |  | 0,556 |  |  |  |
| Коэффициент перекрытия, ɛ | 1,70 |  |  | 1,76 |  | 1,55 |  | 1,86 |  |  |  |
| Ширина, b | 22 | 19 |  |  | 23 | 43 | 37 |  |  |  | 35 |
| di | 34,5 | 100,5 |  |  | 235,5 | 54 | 63 |  |  |  | 100 |
| da | 37,5 | 103,5 |  |  | 233,25 | 60 | 69 |  |  |  | 175,5 |
| df | 30,75 | 96,75 |  |  | 239,25 | 46,5 | 55,5 |  |  |  | 187,2 |
| db | 32,42 | 94,44 |  |  | 221,30 | 50,74 | 59,2 |  |  |  | 93,97 |
| Ft | 1130 |  |  | 1132 |  | 5415 |  |  |  | 5413 |  |
| Fr | 411 |  |  | 412 |  | 1971 |  |  |  | 1970 |  |
| Vусл(см3) | 171 |  |  | 501 |  | 214 |  |  |  | 427 |  |

| Расчетный параметр | Вариант №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчатое колесо | a2 | g2 |  |  | b2 | a1 | g1 |  |  |  | b1 |
| i | 3,30 |  | 2,30 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| Частота вращения в относительном движении n1, об/мин | 1289 | 391,5 |  |  | - | 127 | 129 |  |  |  | - |
| Частота вращения водила nh, об/мин | 170,36 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| Момент в зацеплении, T1, Нм | 19,5 |  |  | 64,6 |  | 160,6 |  | 160,6 |  |  |  |
| Число зубьев, z | 23 | 76 |  |  | 175 | 18 | 18 |  |  |  | 54 |
| Модуль, m | 1,25 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Межосевое расстояние, aw | 61,875 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| Относительная ширина зубчатого венца, ψbdi | 0,661 |  |  | 0,179 |  | 0,685 |  | 0,648 |  |  |  |
| Коэффициент перекрытия, ɛ | 1,71 |  |  | 1,76 |  | 1,53 |  | 1,87 |  |  |  |
| Ширина, b | 22 | 19 |  |  | 17 | 43 | 37 |  |  |  | 35 |
| di | 28,75 | 95 |  |  | 218,75 | 54 | 54 |  |  |  | 162 |
| da | 31,25 | 97,5 |  |  | 216,87 | 60 | 60 |  |  |  | 157,5 |
| df | 25,63 | 98,88 |  |  | 221,87 | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 169,02 |
| db | 27,01 | 89,27 |  |  | 205,56 | 50,74 | 50,74 |  |  |  | 152,23 |
| Ft | 1357 |  |  | 1360 |  | 5948 |  |  |  | 5948 |  |
| Fr | 494 |  |  | 495 |  | 2165 |  |  |  | 2165 |  |
| Vусл(см3) | 149 |  |  | 358 |  | 183 |  |  |  | 337 |  |

| Расчетный параметр | Вариант №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчатое колесо | a2 | g2 |  |  | b2 | a1 | g1 |  |  |  | b1 |
| i | 2,13 |  | 2,47 |  |  | 1,70 |  |  | 2,59 |  |  |
| Частота вращения в относительном движении n1, об/мин | 1226 | 577,8 |  |  | - | 191 | 112 |  |  |  | - |
| Частота вращения водила nh, об/мин | 234,25 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| Момент в зацеплении, T1, Нм | 19,5 |  |  | 41,6 |  | 117 |  | 198,8 |  |  |  |
| Число зубьев, z | 23 | 49 |  |  | 121 | 20 | 34 |  |  |  | 88 |
| Модуль, m | 1,25 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Межосевое расстояние, aw | 45 |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  |  |  |
| Относительная ширина зубчатого венца, ψbdi | 0,696 |  |  | 0,294 |  | 0,660 |  | 0,365 |  |  |  |
| Коэффициент перекрытия, ɛ | 1,67 |  |  | 1,74 |  | 1,62 |  | 1,81 |  |  |  |
| Ширина, b | 23 | 20 |  |  | 18 | 38 | 33 |  |  |  | 31 |
| di | 28,75 | 61,25 |  |  | 151,25 | 50 | 85 |  |  |  | 220 |
| da | 31,25 | 63,75 |  |  | 149,37 | 55 | 90 |  |  |  | 216,25 |
| df | 25,63 | 58,13 |  |  | 154,37 | 43,75 | 78,75 |  |  |  | 226,21 |
| db | 27,01 | 57,56 |  |  | 142,13 | 46,98 | 79,87 |  |  |  | 206,73 |
| Ft | 1357 |  |  | 1358 |  | 4680 |  |  |  | 4678 |  |
| Fr | 494 |  |  | 494 |  | 1703 |  |  |  | 1703 |  |
| Vусл(см3) | 74 |  |  | 171 |  | 262 |  |  |  | 600 |  |

Доработка быстроходной ступени (по 3 варианту) – Вариант 3’:

Результаты расчета внешнего зацепления a-g

Проверка выполнения условия сборки:

zb = za+2zg = 27+2*57 = 141

27+1413=56 -целое число;

Вывод: условие сборки выполняется.

Проверка по условию соседства:

Вывод: условие соседства выполняется.

Исходные данные для расчета внутреннего зацепления b-g быстроходной ступени (см. рис.2.2.)

Частота вращения в относительном движении: n1= nh*ZbZg=234*14157=578,84 об/мин;

Момент в зацеплении: T1=Ta*ZgnwZaΩ=54,26*573*27*1,08=41,23 Нм;

Результаты проверочного расчета внутреннего зацепления b-g

Эскиз технического предложения

Рис.2.9. 3’-й вариант разбивки ( iпп13=6,23; iпп2(3)=5,45)

Таблица 4

Таблица сравнительного анализа

| № | Критерий оценки вариантов | Рациональное значение критерия | Варианты расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3’ |
| 1 | аw | минимальное | 126 | 118 | 129 | 129 |
| 2 | Объем колес передач(НхLхВ), см3 | минимальное | 112*228*228 | 110*212*212 | 109*219*219 | 105*220*220 |
| 3 | bd | 0,25 | 0,189 | 0,179 | 0,294 | 0,257 |
| 4 |  | 1,0 | 1,55 | 1,53 | 1,62 | 1,62 |
| 5 | Vколес | минимальное | 1313 | 1027 | 1107 | 1418 |

Вывод: Полученный на основе 3-его варианта вариант 3’ отвечает требованию примерного равенства диаметров корончатых шестерен, а так же является наиболее компактным и технологичным (см. таблицу 4). На основе полученных данных выбираем 3’ вариант для конструктивной проработки.

# 3.Проектирование редуктора.

После определения межосевых расстояний и размеров зубчатых колес приступаем к разработке конструкции редуктора. Первым этапом конструирования является разработка эскизного проекта. При эскизном проектировании определяют расположение деталей передач, расстояния между ними, ориентировочные диаметры ступеней валов, выбирают типы подшипников и схемы их установки.

Вторым этапом конструирования является определение сил, нагружающих подшипники, произведение подбора подшипников по статической или динамической грузоподъемности, уточнение окончательных размеров подшипников, конструктивное оформление опор. Здесь же уточняются конструкция валов, размеры отдельных их участков, которые согласуются с деталями, устанавливаемыми на валу. Учитывается вид и расположение опор, конструкции уплотнений, технология изготовления валов. Производится проверочный расчет наиболее нагруженного вала в его опасных сечениях.

3.1 Проектный расчет валов и выбор подшипников качения.

Определим диаметры валов редуктора, используя критерии статической прочности.

Условие прочности:

где  =15-35 МПа - допускаемое напряжение на кручение

Принимаем:                   для быстроходного вала 1=15 МПа;

для промежуточного вала 2=18 МПа;

для тихоходного вала 3=30 МПа.

где Т – крутящий момент (Нмм) ; Wк – момент сопротивлению кручению (мм3).

где dв – диаметр вала, мм.

Проведя преобразования над формулами вышеперечисленными формулами получим:

С помощью этой формулы определим диаметры валов:

быстроходного вала (Т1=54,26 Нм):

Полученный диаметр вала округляют до стандартного значения из ряда нормальных линейных размеров, мм: 30

промежуточного вала (Т2=324,85 Нм):

Полученный диаметр вала округляют до ближайшего стандартного значения из ряда нормальных линейных размеров, мм: 45

тихоходного вала (Т3=1600 Нм):

Полученный диаметр вала округляют до ближайшего стандартного значения из ряда нормальных линейных размеров, мм:  65

Окончательно выбираем из стандартного ряда: dв1=30  мм, dв2=45 мм, dв3= 65 мм.

Вал 1 (быстроходный)

Рис. 3.1 Эскиз быстроходного вала

Расчетный диаметр вала под уплотнение:

dу*= dв1 + 2δ1 = 30 + 2 * 1,8 = 33,6 мм;	Принимаем dy = 35 мм;

где δ1 = 1,8 – высота бурта; [1,с. 46]

Назначаем посадочный диаметр под подшипник качения: dПК= dу = 35 мм, (высота упорного бурта δ2 = 2,5);

Диаметр упорного бурта dб =35+2*2,5= 40 мм. Назначаем 40 мм. Диаметр шейки принимаем 35 мм.

dв’ =35 – 2*f  =35 – 2*1 = 33 мм, где f = 1 мм - высота фаски.

В качестве опор вала назначаем шариковые радиальные однорядные подшипники особо легкой серии 107 ГОСТ 8338-75:  d = 35 мм; D = 62; B = 14;  С =15900 Н;  С0 = 8500 Н [4, с.392].

Проектный асчет шипа на консоли вала

Размеры шипа: d = dрп = 30, b = 30; h = 5;

Расчетная длина шипа: l*≥4T2*103d*h*Ϭсм=4*55*100030*5*130=11,28;

Принимаем  стандартную длину шипа, равную l = 12 мм;

Вал 3 (Тихоходный)

Посадочный диаметр под подшипник:

dподш=75 мм

В качестве опор вала назначаем шариковые радиальные однорядные легкой серии 215 ГОСТ 8328-75: d= 75 мм; D = 130 мм; B= 25 мм; С= 66300 H; С0= 41000 Н [1, с.459];

Шлицы выходного вала под компенсирующую муфту: ;

3.2 Схема сил, действующих на привод (силовая схема)

Рис. 3.2 Силовая схема привода

3.3. Определение опорных реакций валов.

На валы действуют окружная и радиальная силы. Их значения берем из  проектного расчета зубчатых передач.

первая ступень  Ft1 = Ft2 = 963 Н – окружная силаFr1 = Fr2 =350 Н – радиальная сила

вторая ступень  Ft3=Ft4=4680 НFr3=Fr4=1703 Н

Fш=0,3*Ft1=0,3*963=289 Н – поперечная сила со стороны шипа действующая на вал.

Fн2 = 0,2*Ta2/di(a2) = 0,2*55*10^3/40,5 = 272 H – сила от неравномерного нагружения сателлитов быстроходной ступени.

Fн1 = 0,2*Ta1/di(a1) = 0,2*324,85*10^3/50 = 1300 H – сила от неравномерного нагружения сателлитов тихоходной ступени ступени.

Со стороны выходной зубчатой муфты на тихоходный вал:

Fм = 0,3*Ft = 0,2*2*T/dм = 0,2*2*1600*10^3/95 = 6737 H

Ми = 0,12*T = 0,12*1600 = 192 Нм

3.3.1 Быстроходный вал

Рис.3.3 Условные схемы входного вала в координатных плоскостях ( силы реакции от подшипников показаны условно)

Для проверки опорных реакций и построения эпюр изгибающих моментов используем программу "Balka".

Расчетная схема балки (XOZ)

Эпюра изгибающих моментов [Н*мм]

Реакции в опорах:

R1x ≈ 390,15 H; R2x ≈ 170,85 H;

Полные реакции в опорах:

R1=390,15 Н

R2=170,85 Н

3.3.2 Ось сателлита быстроходной ступени

Рис.3.4 Условная схема оси сателлита в координатных плоскостях (силы реакции от подшипников показаны условно)

R1=R1y=Fh1=Ft1+Ft2=2*Ft1=2*963= 1926 Н

3.3.3 Ось сателлита тихоходной ступени

Рис.3.5 Условная схема оси сателлита в координатных плоскостях ( силы реакции от подшипников показаны условно)

Fh1=Ft3+Ft4=2*Ft3=2*4680= 9360 Н

Расчетная схема балки (YOZ)

Эпюра изгибающих моментов [Н*мм]

Реакции в опорах:

R1x ≈ 4506,67 H; R2x ≈ 4853,33 H;

Полные реакции в опорах:

R1=4506,67 H

R2= 4853,33 H

3.3.4 Тихоходный вал

Рис.3.6 Условная схема оси сателлита в координатных плоскостях ( силы реакции от подшипников показаны условно)

Расчетная схема балки (YOZ)

Эпюра изгибающих моментов [Н*мм]

Реакции в опорах:

R1x ≈ -6901,02 H; R2x ≈ 14938,02 H;

Полные реакции в опорах:

R1=-6901,02 H

R2= 14938,02 H

3.4 Проверочный расчет выходного вала на выносливость и статическую прочность.

Задача расчетов: оценка работоспособности вала по критериям усталостной и статической прочности.

Проверим два сечения:

а) с наибольшим моментом (прессовая посадка подшипника)

б) с наименьшим диаметром (шейка вала)

1) Расчет на усталостную прочность

Назначаем материал вала: Сталь 40ХН, улучшение; σВ= 850 МПа; σТ =600 МПа;

[2,с.162-163, табл.8.8]

Пределы выносливости: σ-1 ≈ 0,5*σВ = 0.5∙850 = 425МПа; τ-1 ≈ 0,25σВ = 0,25∙850 ≈ 212,5

МПа;

а) В качестве концентратора напряжения рассматривается прессовая посадка подшипника, при котором эффективные коэффициенты концентрации, равны Кσ =2,4; Кτ = 1,8

[2,с.300, табл.15.1];

При расчете на выносливость используются следующие допущения (рис.10):

1) - нормальные напряжения изгиба изменяются во времени по симметричному знакопеременному циклу с R= - 1;

2) - касательные напряжения кручения – по пульсирующему циклу с R=0;

Рис.3.7 Циклограммы напряжений при расчете вала на усталостную прочность

Диаметр опасного сечения dоп = 75 мм;

Условие усталостной прочности:

Sa=Sσ*SτSσ2+Sτ2≥[Sa]=1.5…2.0,

где

Sσ=σ-1σa*KσKd*KF+ψσ*σmSτ=τ-1τa*KτKd*KF+ ψτ*τm - коэффициенты запаса выносливости по изгибу и кручению;

σa, τa- амплитуды переменных составляющих циклов напряжений,

σm= 0, τm – и средние напряжения соответственно,

ψσ и ψτ – коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла. Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Для легированной стали:

ψσ=0,15

ψτ=0,1

Kd=0,5 - "масштабный фактор"; KF=1,0 - коэффициент, учитывающий шероховатость вала [1,с.301, рис.15.5; 15.6];

σa=σmax=MопWоп=Mоп0,1*dоп3=906122 0,1*753 =21,47 МПа;

τa=τm=0.5*T3*103Wоп=0.5*T3*1030,1*dоп3=0.5*1600*1030,1*753 =18,96 МПа;

Sσ=σ-1σa*KσKd*KF+ψσ*σm=42521,47*2,40,5*1+0=4,12;

Sτ=τ-1τa*KτKd*KF+ ψτ*τm=212.518,96*1,80,5*1+18,96*0,1=3,02;

SA-A=Sσ*SτSτ2+Sσ2=4,12*3,023,022+4,122=2,44>s=1,5

б)  в качестве концентратора напряжения рассмотрим шейку вала, при котором эффективные коэффициенты концентрации, равны Кσ =2,5; Кτ = 1,8

[2,с.300, табл.15.1];

Диаметр опасного сечения dоп = 65 мм;

Условие усталостной прочности:

Sa=Sσ*SτSσ2+Sτ2≥[Sa]=1.5…2.0

где

Sσ=σ-1σa*KσKd*KF+ψσ*σmSτ=τ-1τa*KτKd*KF+ ψτ*τm - коэффициенты запаса выносливости по изгибу и кручению;

σa, τa- амплитуды переменных составляющих циклов напряжений,

σm= 0, τm – и средние напряжения соответственно,

ψσ и ψτ – коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла. Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Для легированной стали:

ψσ=0,15

ψτ=0,1

Kd=0,55 - "масштабный фактор"; KF=0,9 - коэффициент, учитывающий шероховатость вала [1,с.301, рис.15.5; 15.6];

σa=σmax=MопWоп=Mоп0,1*dоп3=800100 0,1*653 =29,14 МПа;

τa=τm=0.5*T3*103Wоп=0.5*T3*1030,1*dоп3=0.5*1600*1030,1*653 =29,13 МПа;

Sσ=σ-1σa*KσKd*KF+ψσ*σm=42529,14*2,50,55*0,9+0=2,88;

Sτ=212,529,13*1,80,55*0,9+29,13*0,1=1,95;

SA-A=Sσ*SτSτ2+Sσ2=2,88*1,951,952+2,882=1,60>s=1,5

Вывод: работоспособность вала по критерию усталостной прочности - обеспечивается.

2) Расчет на статическую прочность

Условие статической прочности: St≥St=2…2.5

Коэффициент запаса по статической прочности определяется из выражения:

St=σnσE=σTβ**σu2+3*τкр2=6002,2*29,142+3*29,132=4,68≥St=2…2.5- статическая прочность вала – обеспечивается; β* =2,2 – коэффициент, учитывающий кратковременную перегрузку привода.

σU=Mоп0,1dоп3=8001000,1(65)3=29,14 МПа,  τкр=T0,2dоп3=1600∙1030,2(65)3=29,13 МПа;

Вывод: работоспособность вала по критерию статической прочности - обеспечивается.

3.5 Проверочный расчет подшипников качения.

3.5.1 Условия расчета

Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей является основным видом выхода из строя подшипников, работающих при значительных нагрузках в условиях хорошей изоляции от загрязнений. Перекатывание тел качения по кольцам связано с образованием в поверхностных слоях контактирующих тел знакопеременных напряжений, которые после определенного числа циклов нагружений приводят к образованию начинающихся от поверхности микротрещин. Последние расклиниваются проникающим в них смазочным материалом, что приводит к выкрашиванию.

Из механических разрушений наиболее частым является скалывание бортов у роликоподшипников, связанное с перекосом колец. Значительно реже при больших динамических нагрузках наблюдается раздавливание колец шарикоподшипников, происходящее по дну желоба, или раздавливание шариков. При нормальной эксплуатации разрушение элементов подшипника не должно происходить.

Образование вмятин на рабочих поверхностях (бринеллирование) при динамических нагрузках и при больших статических нагрузках без вращения при качении связано с местными пластическими деформациями. При отсутствии вращения рост лунки происходит в связи с коррозией и износом от малых перемещений на площадке контакта при колебаниях, а при вращении – в связи с ударами и развальцовкой.

Значительный процент выхода из строя подшипников качения, особенно быстроходных, связан с разрушением сепараторов. Разрушение сепараторов вызывается центробежными силами и воздействием на сепаратор тел качения. Воздействия на сепаратор тел качения особенно существенны в подшипниках, работающих с осевой нагрузкой или с предварительным натягом, когда нагружены все тела качения в подшипнике.

Внешними признаками выбраковки подшипников обычно являются: потеря точности вращения, повышенный шум, сильное повышение сопротивления вращению, нагрев.

Подшипники рассчитывают по критерию выносливости и по критерию статической грузоподъемности (на отсутствие вмятин).

3.5.2 Результаты расчета

Подшипники входного вала

Подшипники сателлитов быстроходной ступени

1. Проверка подшипников на динамическую грузоподъемность

Эквивалентная осевая нагрузка:

Pr=Fr*X*Kб*Kт=1926*1*1,4*1,15=3100 Н, где X – коэффициент нагружения, Kб – коэффициент безопасности; Кт – температурный коэффициент. [2, c.113 табл. 7.2].

Тогда расчетный ресурс  [2, c.118]:

L95ah=a1*a23*CPk*10660n=0,75*0,62*2810031003*10660*692=8341 час>3200 часов,

где a1, a23 – коэффициенты надежности; C (Н) – базовая динамическая грузоподъемность подшипника; P = Pr (Н) – эквивалентная динамическая нагрузка; n – частота вращения (об/мин.).

2. Проверка по статической прочности

Для проверяемого подшипника: С0r = 14600 Н – статическая грузоподъемность.

По условию прочности [2, c.115]:

Fr = 1926 H < 14600 H

Вывод: статическая и динамическая прочности подшипников сателлитов быстроходной ступени – обеспечены.

Подшипники сателлитов тихоходной ступени

Подшипники выходного вала (подшипники водила)

Вывод: прочность всех подшипников редуктора – обеспечена.

3.6 Проверочный расчет соединения «Шип – паз»

Необходимо проверить соединение на напряжения смятия σсм. Условие прочности:

σсм≤[σсм], где [σсм] = 130 Мпа – допускаемые напряжения смятия.

Рис. 3.8 Схема нагружения соединения «Шип-паз»

σсм= σэкв=σcж+τкр=Fшh*l+Ta2a'*h*d2=2895*12+550,299*5*302=11,23 Мпа, где a’ – коэффициент, учитывающий кручение стержня прямоугольного сечения [3, c. 225, табл.12.1].

Вывод: прочность соединения «Шип – паз» обеспечена.

3.7 Проверочный расчет соединений “вал-ступица”

В данной курсовой работе для передачи вращающего момента от вала электродвигателя к входному валу редуктора было использовано шпоночное соединение в составе соединения «Шип-паз». Основным расчетом для призматических шпонок является условный расчет на смятие в предположении равномерного распределения давления по поверхности контакта боковых граней шпонки с валом и ступицей.

Рис. 3.9 Схема шпоночного соединения

Условие прочности шпонки на смятие:

см  =   [ см ] = 150 МПа , где   T – вращающий момент, l – рабочая длина шпонки,  b – ширина шпонки, h – высота шпонки, d – диаметр вала колеса, [ см] – допускаемое напряжение на смятие.

Произведем  проверочный расчет шпоночного соединения первого вала редуктора:

T = 55 Нм,

l = 22 мм,

b = 10 мм,

h = 8 мм,

d = 38 мм,

[ см ] = 150 МПа.

см  =  = 60,3 МПа < [ см ] = 150 МПа

Вывод: прочность шпоночного соединения обеспечена.

3.8 Расчёт шлицевых соединений

Основными критериями работоспособности и расчёта зубчатых соединений являются [1, стр. 93-95]:

1. Сопротивление рабочих поверхностей смятию;

2. Сопротивление изнашиванию от фретинг-коррозии (коррозионно-механическое изнашивание при малых относительных колебательных перемещениях соприкасающихся поверхностей).

Смятие и износ рабочих поверхностей зубьев связаны с одним и тем же параметром -  σсм. Это позволяет рассматривать σсм как обобщённый критерий расчёта и на смятие, и на износ, если допускаемые значения σсмназначать на основе опыта подобных конструкций. Результаты исследований обобщены в ГОСТ 21425-75.

В упрощённой расчётной модели (Рис. 10) принято равномерное распределение нагрузки по длине зубьев.

Рис.3.10 Расчетная модель

При этом получают:

,

где T – номинальный крутящий момент, Kз=0,7…0,8 – коэффициент неравномерности нагрузки по зубьям; z – число зубьев; h – рабочая высота зубьев; l – рабочая длина зубьев; dср – средний  диаметр соединения.

Для прямобочных зубьев: h=0,5D-d-2f=0,5*65-56-2*0,5=3,5;

dср=0,5D+d=60,5

Шлицевое соединение рассматриваемого редуктора: ;

Для шлицев в соответствии с формулой получаем:

1) =2*T*103z*l*h*dср  150 МПа

Вывод: шлицевое соединение по допускаемым напряжениям подходит.

4. Выбор и проверочный расчет соединительных муфт.

Компенсирующая муфта

Основное назначение муфт – передача вращения и момента с одного вала на другой. На выходном тихоходного вала редуктора установлена жесткая компенсирующая зубчатая муфта. Достоинством данной муфты является высокая нагрузочная способность, компактность, способность компенсации относительно небольших смещений осей валов, технологичность – использование для нарезки зубьев стандартного зуборезного инструмента.

Зубчатая муфта используемая в данном редукторе (ГОСТ Р 50895-96) имеет следующие параметры:

D = 200 мм; d=65 мм; D1=150 мм: D2 = 95 мм; mm = 3 мм; z= 38

Основными параметрами для выбора муфты служат номинальные диаметры соединяемых валов, расчетный вращающий момент Tрасч, определяемый как:

Tрасч = KT   Tтабл, где  T – наибольший длительно действующий момент, K – коэффициент, учитывающий режим работы.

K = Kб KД  , где Kб  –  коэффициент безопасности,  учитывающий  характер  последствий  при выходе муфты из строя (Kб = 1,0 - 1,5);  KД –  коэффициент  динамичности,  учитывающий  характер  передаваемой нагрузки (KД = 1,0 - 2,0 ).

Принимаем:  Kб  = 1,2 ; KД = 1,25 ,

тогда   Кб = 1,21,25 = 1,5.

Т = 1600 Нм, тогда

Tрасч = KT = 1,5 1600 = 2400 Нм.

Расчет по напряжениям смятия болта проводится как проверочный.

Условие расчета:

σсм ≤σсм=0,8σТ   или

σсм=FtAcv=2T*103z*D0*d1*δmin ≤ σсм

где δmin – меньшая длина смятия,

σсм =0,8σТ   =0,8*640 = 512 МПа

σсм=2*1600*1036*138*12*10=193 МПа  σсм

Призонные болты, установленные без зазора, обеспечивают центровку обеих полумуфт.

Осуществляем проверку работоспособности зубьев муфты по напряжениям смятия:

dm=zmmm=38*3=114 мм.

hm=1,8mm=1,8*3=5,4 мм.

δсм=2TрасчKHδdmzmbmh=2*2400 *103*1.1114*38*20*5,4=11,2 МПа<σсм=12 МПа

Что допустимо для зубьев с термической обработкой поверхности.

Вывод: работоспособность муфты – обеспечивается.

5. Проектирование системы смазывания деталей передач и подшипников.

Смазывание зубчатых передач и подшипников уменьшает потери на трение, предотвращает повышенный износ и нагрев деталей, а также предохраняет детали от коррозии. Снижение потерь на трение обеспечивает повышение КПД редуктора.

По способу подвода смазочного материала и зацеплению различают картерное и циркуляционное смазывание. Для данного редуктора выбрана картерная система смазки. Смазывание ступеней проходит автоматически. Заливка масла производится через пробку-отдушины, а слив – через сливную пробку. Контроль уровня масла осуществляется маслоуказателем.

Выберем смазку.

Для смазывания зубчатых передач со стальными зубьями ориентировочное значение вязкости масла определяется по таблице [5,с.253, табл.10.8]: ν1 = 30 м2/с. Далее, по таблице [4,с.253, табл.10.10] выбирается сорт масла: И-40А ГОСТ 20799- 88, с кинематической вязкостью 30-45 м2/с.

Для смазывания подшипниковых узлов применяется следующие методы:

- разбрызгивание из общей смазочной ванны;

- пластичный смазочный материал.

Для смазывания подшипниковых узлов на тихоходном и быстроходном валах применим пластичную смазку. Для защиты подшипниковых узлов от вымывания пластичной жидкой смазки, используются мазеудерживающие кольца.

Выбираем смазку из группы многоцелевых смазок: Циатим-201 ГОСТ 6267-79.

# Литература

- Дунаев П.Ф., Лёликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Высшая школа, 1985, 416 с.: ил.

- Иванов М.Н. Детали машин. М.: Высшая школа, 2000 г.

- Кудрявцев В.Н. Курсовое проектирование деталей машин, 1983 г.

4. Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин, 1987 г.

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.]

Пояснительная записка