|  | Симуляция Корпус Date: 6 декабря 2017 г. Создатель:: Ярослав Пуказов Имя исследования: Проверочный расчет корпуса винтового механизма Тип анализа: Статический анализ. Содержание Описание 1 Допущения 2 Информация о модели 2 Свойства исследования 3 Единицы 3 Свойства материала 4 Нагрузки и крепления 5 Определения соединителей 6 Данные контакта 6 Информация о сетке 7 Данные датчиков 8 Результирующие силы 9 Балки 9 Результаты исследования 10 Вывод 13. |
| --- | --- |
| # Описание Данные отсутствуют |  |

# Допущения

# Информация о модели Имя модели: Корпус Активная конфигурация: Default. Твердые тела. Имя и ссылки документа; Рассматривается как; Объемные свойства; Путь документа/Дата изменения. Вырез-Вытянуть25; Твердое тело; Масса:46.7611 kg Объем:0.00649459 m^3 Плотность:7200 kg/m^3 Масса:458.258 N; C:\Users\Yaroslav\Desktop\Дм Расчтека 1\Корпус.sldprt Dec 05 23:46:27 2017.

# Свойства исследования Имя исследования; Проверочный расчет корпуса винтового механизма. Тип анализа; Статический анализ. Тип сетки; Сетка на твердом теле. Тепловой эффект:; Вкл. Термический параметр; Включить тепловые нагрузки. Температура при нулевом напряжении; 298 Kelvin. Включить эффекты давления жидкости из SOLIDWORKS Flow Simulation; Выкл. Тип решающей программы; FFEPlus. Влияние нагрузок на собственные частоты:; Выкл. Мягкая пружина:; Выкл. Инерционная разгрузка:; Выкл. Несовместимые параметры связи; Авто. Большие перемещения; Выкл. Вычислить силы свободных тел; Вкл. Трение; Выкл. Использовать адаптивный метод:; Выкл. Папка результатов; Документ SOLIDWORKS (C:\Users\Yaroslav\Desktop\Дм Расчтека 1).

# Единицы Система единиц измерения:; СИ (MKS). Длина/Перемещение; mm. Температура; Kelvin. Угловая скорость; Рад/сек. Давление/Напряжение; N/m^2.

# Свойства материала Ссылка на модель; Свойства; Компоненты. Имя:; Серое литое железо. Тип модели:; Линейный Упругий Изотропный. Критерий прочности по умолчанию:; Неизвестно. Предел прочности при растяжении:; 1.51658e+008 N/m^2. Предел прочности при сжатии:; 5.72165e+008 N/m^2. Модуль упругости:; 6.61781e+010 N/m^2. Коэффициент Пуассона:; 0.27. Массовая плотность:; 7200 kg/m^3. Модуль сдвига:; 5e+010 N/m^2. Коэффициент теплового расширения:; 1.2e-005 /Kelvin.; Твердое тело 1(Вырез-Вытянуть25)(Корпус). Данные кривой:N/A.

# Нагрузки и крепления Имя крепления; Изображение крепления; Данные крепления. Ролик/ползун-1; Объекты:; 1 грани. Тип:; Ролик/ползун.. Результирующие силы Компоненты; X; Y; Z; Результирующая. Сила реакции(N); 110.958; -1916.04; 67.9266; 1920.45. Реактивный момент(N.m); 0; 0; 0; 0.. Зафиксированный шарнир-1; Объекты:; 4 грани. Тип:; Зафиксированный шарнир.. Результирующие силы Компоненты; X; Y; Z; Результирующая. Сила реакции(N); 1.91096; 1954.29; 6633.23; 6915.13. Реактивный момент(N.m); 0; 0; 0; 0.. Имя нагрузки; Загрузить изображение; Загрузить данные. Сила-1; Объекты:; 2 грани. Тип:; Приложить нормальную силу. Значение:; 30000 N.. Вращающий момент-1; Объекты:; 1 грани. Справочный:; Грань< 1 >. Тип:; Приложить вращающий момент. Значение:; -910 N.m..

# Определения соединителей Данные отсутствуют

# Данные контакта Данные отсутствуют

# Информация о сетке Тип сетки; Сетка на твердом теле. Используемое разбиение:; Стандартная сетка. Автоматическое уплотнение сетки:; Выкл. Включить автоциклы сетки:; Выкл. Точки Якобиана; 4 Точки. Размер элемента; 18.8929 mm. Допуск; 0.944646 mm. Качество сетки; Высокая. ## Информация о сетке - Детализация Всего узлов; 19080. Всего элементов; 10850. Максимальное соотношение сторон; 18.09. % элементов с соотношением сторон < 3; 82.8. % элементов с соотношением сторон > 10; 0.166. % искаженных элементов (Якобиан); 0. Время для завершения сетки (hh;mm;ss):; 00:00:04. Имя компьютера:; WINDOWS.

# Данные датчиков Данные отсутствуют

# Результирующие силы ## Силы реакции Выбранный набор; Единицы; Сумма X; Сумма Y; Сумма Z; Результирующая. всей модели; N; 1.91096; 2.15988; 6633.23; 6633.23. ## Моменты реакции Выбранный набор; Единицы; Сумма X; Сумма Y; Сумма Z; Результирующая. всей модели; N.m; 0; 0; 0; 0.

# Балки Данные отсутствуют

# Результаты исследования Имя; Тип; Мин; Макс. Напряжение1; VON: Напряжение Von Mises; 34408 N/m^2 Узел: 1830; 9.92361e+007 N/m^2 Узел: 15706. Корпус-Проверочный расчет корпуса винтового механизма-Напряжение-Напряжение1. Имя; Тип; Мин; Макс. Перемещение1; URES: Результирующее перемещение; 1.40775e-006 mm Узел: 1825; 1.43288 mm Узел: 16723. Корпус-Проверочный расчет корпуса винтового механизма-Перемещение-Перемещение1. Имя; Тип; Мин; Макс. Деформация1; ESTRN: Эквивалентная деформация; 4.67424e-007 Элемент: 3680; 0.000914328 Элемент: 9489. Корпус-Проверочный расчет корпуса винтового механизма-Деформация-Деформация1. Имя; Тип. Перемещение1{1}; Деформированная форма. Корпус-Проверочный расчет корпуса винтового механизма-Перемещение-Перемещение1{1}.

# Вывод