|  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Петра Великого Кафедра "Машиноведение и основы конструирования" |
| --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА"

(Пресс одностоечный)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

МДМ 01-502.00.00.00 ПЗ

Студент:                                                                         Пуказов Я.Г.

Группа: 33225/5

Преподаватель:	                                                             Заборский Е.В.

Санкт-Петербург

2017

СОДЕРЖАНИЕ

пояснительной записки 1-го задания курсовой работы

"Проектирование винтового механизма"

- Назначение, краткое описание конструкции, принцип работы . .  .  .  .  4

2.  Расчет винта. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

2.1 Определение размеров винта (проектный расчет) .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

2.2 Поверочный расчет винта по критерию статической прочности . . 8

2.3 Поверочный расчет винта по критерию устойчивости.  . . .  .  .  . . 11

3    Расчет гайки… . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

3.1 Определение посадочного диаметра гайки…..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

3.2 Определение диаметра бурта гайки . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

3.3. Проверочный расчет гайки на срез бурта….  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

3.4 Проверочный расчет гайки на срез витка резьбы.  .  .  .  .  .  .  .  . 16

4    Расчет рукояти (проектный расчет) ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

5    Определение  КПД винтового механизма .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

6    Проверочный расчет корпуса винтового механизма.  .  .  .  .  .  .  .  . 18

7    Вывод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8    Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Назначение, краткое описание конструкции, принцип работы

Рис.0 Конструктивная схема механизма.

Данная курсовая работа ставит объектом своего исследования передачу винт-гайка. Она находит применение в самых различных областях машиностроения и служит для преобразования вращательного движения в поступательное. Примерами использования передачи могут служить простейшие винтовые прессы. Достоинством рассматриваемой передачи является простота конструкции, ее компактность и надежность в работе. К недостаткам передачи следует отнести сравнительно низкий КПД.

Пресс - это устройство для преобразования движения через кинематическую цепь с жесткими звеньями. Ни одно металлургическое производство не обходится без этой конструкции. Настольные модели используются в небольших цехах, домашних мастерских. На нем штампуют, выпрямляют и прогибают детали, осуществляют дополнительную обработку.

- Расчеты винта

2.1 Проектный расчет винта (по износостойкости)

Задача расчета: определение стандартных параметров заданной резьбы:

диаметров и шага.

Критерий работоспособности (или условие расчета): износостойкость винтовой пары(иногда называемое условием невыдавливания смазки)

р  р                                        (1)

где р – удельное давление в витках резьбы, МПа;
р – допускаемое удельное давление в витках резьбы, МПа [табл. 1]

Табл.1
Допускаемые напряжения в винтовой паре

| Материалы винтовой пары | [p], МПа |
| --- | --- |
| Сталь закаленная - бронза оловянная | 10-13 |
| Сталь незакаленная - бронза оловянная | 8-10 |
| Сталь закаленная - бронза безоловянная или антифрикционный чугун | 7-9 |
| Сталь закаленная - бронза безоловянная или антифрикционный чугун | 6-7 |
| Сталь незакаленная - серый чугун | 4-5 |
| Сталь - сталь | 7,5-13 |

Рис. 1 Схема нагружения винтовой пары

d – наружный (номинальный) диаметр винта;

d2 – средний диаметр резьбы;
d3 – внутренний диаметр винта по дну впадины;

Н1 – рабочая высота профиля витка;
s – шаг резьбы;

- угол профиля резьбы;

b – ширина профиля резьбы у основания;
DГ – наружный (посадочный) диаметр закладной гайки;

НГ – высота гайки;
Dб – диаметр бурта гайки;

Нб – толщина диаметра бурта;

Сделаем допущения, идущие в запас (т.е. повышающие работоспособность конструк-
ции):
    1. Пренебрегаем углом профиля резьбы (полагая, что 0, т.е. имеем прямоугольную
резьбу).
    2. Полагаем, что нагрузка на сопряженные витки резьбы распределяется равномерно.

Тогда удельное давление можно определить в общем виде из следующего выражения:

P = FnAn = Fz*A                                  (2)

где  Fn – нормальная сила, действующая в витках резьбы, Н
      Аn – площадь соприкосновения витков резьбы винта и гайки, мм2
       F - осевая нагрузка на винтовую пару (или механизм), Н
       А - площадь проекции одного витка резьбы на плоскость, перпендикулярную к
оси винта, мм2 ( рис.1);

А = d2H1

В этом случае выражение (2) можно записать в виде:

P = Fπd2*H1*z                              (2а)

Введем вспомогательные коэффициенты 1 и 2

где 1 = Н1s - коэффициент рабочей высоты профиля резьбы, откуда Н1  1  s

для упорной резьбы: 1 = 0,75

для трапециидальной резьбы 1= 0,50

для метрической резьбы: 1= 0,54

s – шаг резьбы, мм

2  = Нгd2 коэффициент высоты гайки (2 = 1.6…2.5)

где Нг – высота гайки, откуда:  Hг= d2* γ2=s*z  или z=d2*γ2s

Выражение (1) с учетом сделанных преобразований и формулы (2а) можно записать в виде:

p= Fπd22*γ1*γ2=30000Н3,14*25,52*0,75*1.8    [p]                (3)

p=10.88 Мпа

А расчетное значение среднего диаметра резьбы (d2*) определяется из выражения:

d2*= Fπ*γ1*γ2*[p]=30000Н3,14*0,75*1.8*12МПа =24.29 мм           (4)

В соответствие с найденным расчетным значением d2*, по ГОСТ 101770-82 (упорная резьба) выбираются стандартные параметры заданной резьбы: d2, d, d3, s (Приложение, табл.1а, б, в- ближайшие большие значения).

d2=25,5мм,

d=30мм,

d3= 19.587мм,

p=6.

  - Поверочный расчет винта по критерию статической прочности

Задача расчета: оценка работоспособности винта по критерию статической прочности.

Условие прочности:

s  s

где s  расчетный (действительный) коэффициент запаса (статической прочности);
s - допускаемый (нормативный) коэффициент запаса;

Для стального винта s = 2,0…3,0
(Большее значение s выбирается для грузоподъемных домкратов)

S = σопσmax = σTσmax = σTGe

где оп - опасное (предельное) напряжение, МПа
     max - действующее (максимальное, расчетное) напряжение, Мпа

Ge-эквивалентное напряжение

Ge=Gсж2+3Tкр2

В качестве опасного (предельного) напряжения для стального винта при статическом нагружении принимается Т - предел текучести [Табл.5].

При работе винтового механизма стержень винта нагружен осевой сжимающей силой и крутящим моментом в результате чего в его сечениях возникают нормальные напряжения сжатия  сж   и касательные напряжения кручения кр , т.е. рабочий участок винта находится в сложном напряженном состоянии. (Эпюры продольной силы и крутящего момента представлены на рис.2).

В этом случае расчет ведется по эквивалентным напряжениям, определяемым по одной из теорий прочности (например, для пластичных материалов хорошо согласуется IV теория прочности – теория энергии формоизменения).

Рис.2 Расчетные схемы механизмов и эпюры продольных сил и касатель-
ных напряжений в опасных сечений винта.

σmax=σe= σсж2+3τkp2=179.6062+3*49,342 =198,901 МПа

где σсж=NAоп= 4Fπdоп2=4*300003,14*14.5872 = 179.606 МПа

τkp= TWp ≌Tоп0,2dоп3=30632.7 0,2*14.5873  = 49,34 МПа

В качестве опасного сечения рассматривается сечение, обладающее наименьшими
размерами, в котором внутренние силовые факторы (N и T) имеют максимальные значения, устанавливаемые по соответствующим эпюрам (рис. 2 а, б, в)

Например, для подъемного и распорных домкратов: Топ = Тр; dоп = d3

Для прессов, струбцины и съемника: Топ = Тп; dоп  d3 – 5 (с учетом размеров стопорной канавки для крепления опорного элемента пресса или струбцины).

Определение момента трения в резьбе:

Тр = 0,5Fd2tg(+*)=91032.646 (Н*мм)

где =arctg (  pd2 )= arctg ( 63,14*25.5 )=4.285 град – угол подъема винтовой линии,

* = arctg ( fcos1 )= arctg ( 0,16cos⁡(3) )=9.102 град  - приведенный угол трения,

=300; 1 = 30 – для упорной резьбы;
f – коэффициент трения скольжения [табл.2]

Таблица 2

Коэффициенты трения

| Материалы пары трения | Винтовая пара | Опорная пята | Упорный подшипник качения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-бронза | 0,15-0,17 | 0,20-0,22 | 0,01 |
| Сталь-чугун | 0,17-0,20 | 0,22-0,25 |  |
| Сталь-сталь | 0,20-0,25 | 0,30-0,35 |  |

Рис. 3 Сплошная пята

Определение момента трения в сплошной пяте.

Сплошная пята (рис. 3) Момент трения

Тп = 13F f dоп  = 13⋅30⋅103⋅0,21⋅14,587=30632.7 Н*мм

(получено из выражения (**) при D2 = 0)

Полученные значения напряжений подставим в формулу для S, получим:

,

Расчёт прочности винта  дал положительный результат !

2.3 Поверочный расчет винта по критерию устойчивости

Условие устойчивости: sу ≥ [sу]

где   [sу] – нормативный коэффициент запаса устойчивости;
       [sу] = 3…5 – большие значения - при возможном внецентренном приложении нагрузки (характерно для домкратов);

sy=kp=FkpF =108417,6 30000 =3,613- расчетный коэффициент запаса устойчивости

Рис. 4 Расчетная схема при расчете винта на устойчивость

σкр и Fкр соответственно определяются в зависимости от расчетного значения податливости λ.:

λ=*lpJAв =0.6*3239524,85301,16 = 34.46

где lp = lпв + 0,5НГ=323 (мм);

lпв =300(мм) - осевое перемещение винта, мм;

НГ – высота гайки НГ = γ2·d2= z·s= 46 мм;

z - число витков резьбы (не более 10–ти).

μ – коэффициент приведения длины стержня (учитывает условие заделки) [табл.4];

J –момент инерции сечения винта, мм4;

Ав – площадь поперечного сечения винта по диаметру d3;

J=πd34(0.4+0.6dd3)64=3,14*19,5874(0.4+0.63019.587)64 =9524.85(мм4) ;

Aв=πd324=3,14*19,58724  = 301,16(мм2)

Расчетное значение гибкости λ сравнивается с критическими значениями λ1 и λ2 [табл. 3]:

Если λ ≥ λ1, то σкр определяется по формуле Эйлера: σкр =π2Eλ2

Если λ > λ2, то σкр определяется по формуле Тетмайера-Ясинского: σкр = (а - b·λ) (значение коэффициентов а и b – по [табл. 3];

Если λ≤ λ2, то σкр = σТ, т.е. работоспособность винта определяется критерием прочности, поэтому проверочный расчет на устойчивость не проводится (рис.5). Fкр= σкр·Ав

λ1=85, λ2=54, λ=34,46 – значит σкр = σТ =360 МПа.

Fкр= σкр·Ав =301.16*360=108417,6 Н

.

sy=kp=FkpF =108417,6 30000 =3,613

Вывод: так как выполняется условие устойчивости: 3,613>3..5, значит, винт прошёл проверку на устойчивость!

Коэффициенты а и b в формуле Тетмайера-Ясинского и критические гибкости λ1 и λ2 сжатого стержня

Табл.3

| № | Материал стержня | σт, МПа | а, МПа | b, МПа | λ1 | λ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь Ст3 | 230 | 310 | 1,14 | 100 | 70 |
| 2 | Сталь Ст4 | 250 | 328 | 1,11 | 96 | 69 |
| 3 | Сталь Ст5 | 280 | 350 | 1,15 | 92 | 61 |
| 4 | Сталь 45 | 360 | 450 | 1,67 | 85 | 54 |
| 5 | Сталь 50 | 380 | 470 | 1,82 | 82 | 48 |

Рис. 5 Зависимость критического напряжения от гибкости винта

Расчет гайки (рис.1)

3.1. Определение посадочного диаметра гайки DГ (проектный расчет)

Критерий работоспособности – статическая прочность гайки при растяжении.
Опасное сечение - 1 – 1 (рис. );

Условие расчета:

σр ≤ [σр],

где [σр] =T[s] =4902=245  [s] = 2…3 – для бронзы;

σТ  прочности текучести для бронзы [приложение, табл.3 ];

σр = NAг = FAг=30000153=196,08(МПа);

где  Аг= π4 [Dг2-(d+1)2]= 3,144 [342-(30+1)2]=153(мм2) - площадь опасного сечения гайки (при растяжении); (d + 1) – учитывает зазор в винтовой паре;

Определим расчетное значение посадочного диаметра гайки DГ*, решая исходное неравенство:

Dг*=4Fπ*[σр]+(d+1)2=4*300003,14*245+(30+1)2=33,42(мм);

далее, расчетное значение округляем до стандартного, из ряда предпочтительных чисел [приложение, табл.2];

Dг=34 мм.

3.2.Определение диаметра бурта гайки Dб (проектный расчет)

Критерий работоспособности – статическая прочность гайки на смятие
Опасное сечение: 2 – 2 (рис. );
Условие расчета:

σсм ≤ [σсм],

где σсм = (0,6…0,8) σТ – для бронзы;
     [σсм] = 0,8 σт =0,8*490=392 (МПа) для бронзы;

σсм = FAсм=30000122,46  =244,98(МПа);

где Асм= π4 [DБ2 – (Dг+2c)2]=3,144 [402 – (34+2*2)2]  =122,46(мм2)- площадь смятия с учетом заходной фаски корпуса с = (2…2,5)х450;

Определим расчетное значение бурта гайки DБ*, решая исходное неравенство:

DБ*=4Fπ*[σсм]+(Dг+2c)2=4*300003,14*392+(34+2*2)2=39,26(мм);

далее, расчетное значение округляем до стандартного, из ряда предпочтительных чисел [приложение, табл.2] (или до целого);

Dб=40 мм.

3.3. Проверочный расчет бурта гайки на срез

Назначаем толщину бурта гайки, принимая ее равной:

Нб = (0,20…0,30)

Нг=46*0.3=14(мм)

Опасное сечение: 3 – 3 (рис. 1);

Условие статической прочности при срезе:

τср ≤ [τср];

где [τср] = Т[s] = 0.6…0.7Т[s] ;      [s] = 2…3 - для бронзы;

[τср] = Т[s] = 0.6…0.7Т[s] = 0,6*4903  =98(МПа);

cp = FπDг+2c*Hб=300003,14*34+2*2*14 = 17,95(МПа);

Вывод: техническая прочность бурта гайки обеспечена. 17,95<98!

3.4. Проверочный расчет витка резьбы гайки на срез

Опасное сечение: 4 – 4 (рис.1);

Схема нагружения витка – рис.6 ;
Условие статической прочности при срезе:

τср ≤ [τср] (определение [τср] – см. выше);

τср = QАср = Fπdbz =300003,14*30*4,5*10  =7,07(МПа);

где b – ширина (толщина) витка у основания;
     b = 0,65·s – для трапециидальной резьбы;
     b = 0,75·p=0,75*6 =4,5- для упорной резьбы;
     b = 0,87·s – для метрической резьбы;

Рис. 6

Схема нагружения витка резьбы при расчете на срез

Вывод: статическая прочность витка резьбы гайки обеспечена !

- Расчет рукоятки (рис.7).

4.1 Определение расчетной длины рукоятки (проектный расчет)

Расчетная длина рукояти определяется из условия:

Т = Тр + Тп = Fp·Lp·m → Lp = Tp+TпmFp =91032,646+30632,7200 = 608.32=610(мм);

Fp = 120…200 Н– при длительном режиме работы;
Fp = 250…300 Н - при кратковременном режиме работы;
m = 1 – 2;

(Желательно, чтобы Lp была не более 1200 мм, в этом случае принимаем m=2)

для распорного домкрата: Т = 2Тр

Общая длина рукоятки: Lo = Lp + (100…150)=610+100=710(мм)

Рис. 7 Схема нагружения рукоятки

4.2 Определение диаметра рукоятки (проектный расчет)

Критерий работоспособности: статическая прочность при изгибе
Условие прочности:

σи ≤ [σи];

где [σи] = σти[s] = (1.1…1.2)σT[s] =1,2*2401,5 =192(МПа); [s] = 1,5…1,8;

материал рукоятки - Сталь Ст3:

σт =240 МПа

σи = МиW = Fmluπdp332=30000*2*327,53,14*19332  =29,1(МПа);

lu = Lp - Dог2 =610-45/2=587,5(мм);

Dог ≈ (1,5…1,8)d=1,5*30=45 (мм) – диаметр оголовка винта;

Определим расчетный диаметр рукоятки из условия прочности:

dp* = 332Fpmluπ[σu] =332*200*2*587.53,14*192 =23 (мм)

Полученное значение округляем до стандартного,  из ряда предпочтительных чисел.

dp= 23мм.

- Оценка КПД винтового механизма

КПД винтового механизма определяем из выражения:

η = АполезнАзатрач = F*pFpm*2πLp=30000*6200*2*3,14*610 = 0,23;

- Проверочный расчет корпуса винтового механизма

S =[σ]σmax=1,5 ×1089,9×107 = 1,5

- Вывод

На основании выполненных расчетов был разработан одностоечный пресс, подготовлена вся конструкторская документация, спроектированы 3D модели, для дальнейшего использования в проектировании технологии изготовления, производства, маркетинга и менеджмента.

Рис 8. Рендер 3D модели одностоечного пресса

------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИТЕРАТУРА

1. В.Н.Комков  Проектирование передачи винт-гайка Л., ЛПИ, 1983

2. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие/Под ред. Чернавского С. А. и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 416 с. (для выбора материала гайки)

- Приложение