Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра «Машиноведение и детали машин»

Проектирование передачи винт-гайка

Пояснительная записка

ДМ 502.07.0000

(Курсовая работа. 1 часть)

Студент гр. 33321/1							Паращенко А.А.

Преподаватель								Егоров И.М.

«          »  ______________ 2014 г

Санкт-Петербург

2014

Оглавление

Техническое задание……………………………………………………………	2

Введение	3

1	Проектный расчет винтовой пары	4

2	Проверочный расчет винта	6

2.1. Расчет винта на устойчивость	6

2.2. Расчет винта на прочность	7

3	Расчет гайки	9

3.1 Расчет корпуса гайки	9

3.1.1	Проверочный расчет диаметра гайки на растяжение	9

3.1.2	Проверочный расчет диаметра бурта на смятие	10

3.1.3	Проверочный расчет высоты бурта гайки на срез	10

3.2. Проверочный расчет резьбы на срез	10

4	Расчет размеров рукоятки пресса	12

Список литературы	14

- Введение

Данная работа проведена на основании ДМ 502.07.0000ТЗ.

Исходные данные:

- усилие пресса F = 30 кН

- осевое перемещение винта 300 мм

- Режим работы – длительно.

- материал винта- Сталь 45.

- материал гайки - бронза безоловянная БрА9ЖЗЛ.

- Сплошная пята

- тип резьбы – упорная.

В соответствии с ДМ 502.07.0000ТЗ разработан одностоечный пресс, состоящий из винта, гайки, запрессованной в неподвижную стойку, пяты сплошной. Схема пресса на Рис.1.

Рис.1 Схема пресса

В результате подсчетов были приняты характеристики следующие материалы: винт – закаленная Сталь 45, гайка – бронза безоловянная БрА9ЖЗЛ. Материалы подобраны так, что бы передача винт-гайка составляли прочную антифрикционную передачу. Резьба – упорная S36x6 ГОСТ 10177-82.

Произведем проверочный расчет.

Проектный расчет винтовой пары

Опыт эксплуатации передач винт-гайка показывает, что основной причиной выхода из строя является изнашивание резьбы, следовательно, критерием проектировочного расчета является износостойкость. Условие работоспособности по критерию износостойкости может быть записано в виде:

p≤[p]                                                      (1.1)

где p– среднее давление на поверхности резьбы;

[p]– допускаемое давление для данного сочетания трущихся материалов,

Согласно техническому заданию, винт изготовлен из улучшенной Сталь45, а гайка из без оловянной бронзы БрА9ЖЗЛ, по этому [p]=7 Н/мм2[т.1,с.2].

Известно, что среднее давление на контактирующих поверхностях может быть определено по формуле

p=FnAn                                                               (1.2)

где Fn–нормальная сила, Н;

A– площадь контактирующих поверхностей, мм2;

Если пренебречь углом подъема резьбы и условно принять, что нагрузка равномерно распределяется по виткам, то можно считать

FnAn=FzA                                                            (1.3)

где Fn–нормальная сила, Н;A–площадь проекции рабочей поверхности одного витка на плоскость.

При этом допущении условие износостойкости резьбы

p=Fnzπd2H1≤ p                                                  (1.4)

где d2–средний диаметр резьбы.

γ1–отношение рабочей высоты профиля к шагу резьбы; γ2–коэффициент высоты гайки.

H1=γ1P       HГ=γ2d2

где P–шаг резьбы (для упорной γ1=0,75), Hr–высота гайки (принимаем γ2=2 по конструктивным соображениям)

Учитывая, что

z=HrP, Hr=γ2d2, z=γ2d2P, H1=γ1P

из условия (1.4) найдем

d2≥Fπγ1γ2p                                                         (1.5)

Рис.2 Резьба упорная по ГОСТ 10177-82

d–номинальный (внешний) диаметр резьбы; d2–средний диаметр резьбы;

d3 –внутренний диаметр резьбы; P – шаг резьбы; Hr–высота гайки; H1–рабочая высота профиля; Fд– действующая сила.

Подставляя численные значения в выражение (1.5) получим величину среднего диаметра резьбы винта. Величина Fд=30кН приведена в техническом задании.

d2≥30*103π*0.75*2*7 =30,1 мм

Выбрана резьба S 36x6 ГОСТ 10177-82 у которой следующие параметры
d=36 мм

d2=31.5 мм

d3=25.5 мм

P=6

Высота гайки

HГ=γ2d2=2*31.5=63 мм

z=HrP=636=10,5<12 – удовлетворяет условию z≤[z] допущение нагр. между витками.

Принятые размеры должны обеспечивать его долговечность.

Проверочный расчет винта

2.1. Расчет винта на устойчивость

Задачей данного раздела является проверка обеспечения прочности и устойчивости винта принятыми размерами.

При ручном приводе, когда число циклов перемен напряжений за весь срок службы невелико и явление усталости вряд ли проявится, можно ограничиться расчетом винта на статическую прочность. Стержень винта нагружен осевой силой и крутящим моментом.

Условие прочности имеет вид:

(2.1),

где s – запас прочности; [s] – минимально допустимый запас прочности; Т - предел текучести;  - нормальное напряжение;  - касательное напряжение.

Sn=FкрF≥[Sn]≈3

Fкр=λ=μlрρu,

где μ=0,6 т.5,с.9–несовершенная заделка.

lр=L+0.5Hг+2d2=300+0,5*63+2*31,5=394 мм

ρu=IAв

I=πd34640.4+0.6dd3=26177,6

Aв=πd324=514

ρu=26177,6514=7,1

λ=0,6*3947,1=33

Получаем следующую зависимость критических коэффициентов гибкости λ≤λ2, при этом расчет на устойчивость не производится, т.к.

σкр=σТ

2.2. Расчет винта на прочность

Так как в данном случае винт испытывает сжатие и кручение одновременно, т.е. мы имеем дело со сложным напряженным состоянием. Построим соответствующую эпюру нагружений для винта пресса.

Рис.4Схема нагружения вита пресса

AГ=πd024, d0=d3-3…5диаметр винта пресса с канавкой

AГ=π(22.5)24=397 мм2

σсж=30000397=75, 5Н/мм2

τ=TрWp=71411.33289,1=21,7 Н/мм2

где T – момент трения в резьбе, Wp–полярный момент сопротивления;

Tп=Ffdп3=30000*0,2*25.5 3=51000 Нмм

dп=d3[c.7,рис.3].

Wp=πd3316=π*25.58316=3290 мм3

Tp=0,5Fd2tg(ψ+ρ')

где d2–средний диаметр резьбы, –угол подъема резьбы, ρ–приведенный угол трения.

ψ=arctgPπd2             ρ'=arctg(f/cos⁡(α1)

где P=6,  α1=3○, f=0,2 [c.7, т.4] (коэфициент трения)

ψ=arctg6π*31,5=0,06             ρ'=arctg(0,1cos3○)=0,09

Tp=0,5*30000*31,5*tg(0,06+0,09)=71411 МПа

=3

Расчет гайки

3.1 Расчет корпуса гайки

Проверочный расчет диаметра гайки на растяжение

Рис.4 К расчету гайки

Диаметр гайки Dг определяется из условия прочности на растяжение

,

учитывая, что АГ – площадь сечения гайки, имеющего форму кольца с наружным диаметром Dг и внутренним – d:   и что допускаемые напряжения для бронзовой гайки определяется по условному пределу текучести при нормативном коэффициенте запаса прочности  ([σт]= 200 МПа). Находим диаметр гайки:

Dг≥4Fπ[σ]+d2

Dг≥36.5мм

Проверим DГ по формуле и выберем больший

DГ=d+2P=36+2*6=48 мм

Проверочный расчет диаметра бурта на смятие

Диаметр бурта гайки определяется из условия прочности на смятие опорной кольцевой поверхности:

σсм=FAсм≤σсм

где Aсм–площадь поверхности смятия с учетом фаски c=2мм

Допускаемые напряжения смятия для бронзы примем равными

σcm≈65 Нмм

Dб≥4Fπ[σcm]+(Dг+c)2=4*30000π*65+(48+4)2=57,3мм

Dб≥57,3мм

Примем Dб=58мм

Проверочный расчет высоты бурта гайки на срез

Высота бурта гайки принимается конструктивно:

HБ=0,25..0,35HГ=0,25*63=16мм

проверяется на срез по сечению Б-Б

τ=FAср≤τ

τ=30000150=199 МПа

Допускаемые напряжения для бронзы

τ=τT/[s]

где s=2–коэффициент запаса прочности [c.12].

Предел текучести на срез для бронзы

τT=0,6..0,7σT=325 МПа

σT=500 Нмм–предел текучести[c.12,т.7].

τ=3252=162,5 МПа

τ=30000=12,43≤τ

Условие прочности гайки на срез выполняется.

3.2. Проверочный расчет резьбы на срез

С учетом приработки принимают распределение нагрузки между витками – равномерно.

τ=Fπdzb≤τ

где z=10,5 – число витков гайки, b = 0,75 – толщина витка упорной резьбы у основания, по конструктивным соображениям.

τ=30000π*36*10,5*0,75=33,6 МПа

Расчеты на срез витка удовлетворяют условию прочности.

Рис.5 Расчетная схема витка резьбы

Расчет размеров рукоятки пресса

Расчетная длинна рукоятки Lр определяется в зависимости от силы, с какой рабочий должен действовать на рукоятку, чтобы преодолеть суммарный момент Тсил сопротивления движению винта. Т=Тр+Тп.

Т-FрLр=0

Lр=ТFр

Fр=160Н– усилие рабочего.

Lр=47818+76761160=778мм

Учитывая, что DГ≪Lр, изгибающий момент можно принять

M≈Fр*Lр=Т

Такое допущение идет в запас прочности.

В этом случае используя расчетную схему, определим из условия прочности на изгиб диаметр рукоятки

σu=MW≤σu

где W=0,1dр3–момент сопротивления рукоятки, σu– фактическое напряжение изгиба, σu– допускаемое напряжение изгиба.

Для стали Ст3 при знакопеременной нагрузке σu=85МПа [ Горский А. И., Иванов-Емин Е. Б., Кареновский А. И. Определение допускаемых напряжений при расчетах на прочность. НИИмаш, М., 1974].

Диаметр вычисляется из следующего соотношения:

FрLр0,1d3≤σu

Получаем:

d=3FрLр0,1σu=3160*7780,1*85=25мм

Полученные размеры

| d | 36мм |
| --- | --- |
| Нг | 63 мм |
| DГ | 48 мм |
| Hб | 16 мм |
| Dб | 58 мм |
| Lр | 778 мм |
| dp | 25 мм |

- Список литературы

- В. Н. Комков. Проектирование передачи винт-гайка/ЛПИ.Л., 1983.35 ил.

- Курсовое проектирование деталей машин/ Сост.: С.А. Чернавский, К.Н. Белов: Машиностроение,1988.416c.:ил.